ALLEGATO B

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI

FORNITURA VEICOLI DEL LOTTO 4E

FORNITURA DI N° 4 SISTEMI AUTOBUS CLASSE I (URBANI MEDI) A TRAZIONE ELETTRICA, NUOVI DI FABBRICA

LOTTO 4E: N° 4 AUTOBUS URBANI “MEDI” lunghezza 8,10 – 10,09 m

Per ARST SpA (n°4)

SOMMARIO

PREMESSA	5

1 – CONFIGURAZIONI	6

1.1 - dimensioni del veicolo	6

1.2 – architettura del veicolo	6

1.3 – dispositivo di abbassamento e inclinazione laterale (“kneeling”)	6

1.4 – altezza dei gradini	6

1.5 - pendenza del pavimento	7

1.6 – corridoio	7

1.7 – porte  passeggeri	7

1.8 – dispositivo di segnalazione “fermata prenotata”	8

2 – COMPARTO PASSEGGERI	9

2.1 – numero dei posti	9

2.2 – posti a sedere e sedili passeggeri	9

2.3 – posti passeggeri e superficie disponibile	9

2.4 – passeggeri a ridotta capacità motoria deambulanti e ipovedenti	10

2.5 – passeggeri a ridotta capacità motoria non deambulanti	10

2.6 – dispositivi di salita e discesa per passeggeri su sedia a rotelle	11

2.7 – trasposto di passeggini	11

2.8 – per memoria	12

2.9 – climatizzazione del veicolo	12

2.10 – per memoria	13

2.11 – pulibilità	13

3 – POSTO GUIDA	14

3.1 – struttura di separazione	14

3.2 – sbrinamento e disappannamento del parabrezza e vetri laterali	14

3.3 – sedile Conducente	15

3.4 - cruscotto e strumentazione	15

3.5 – per memoria	16

4 – PRESTAZIONI	17

4.1 – limitatore di velocità, velocità massima, accelerazione e spunto in salita	17

4.2 – velocità commerciale	17

4.3 – consumo energetico	17

4.4 – manovrabilità	17

5 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE E ALL’IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO	18

5.1 – materiali	18

5.2 – rumorosità interna e rumorosità esterna	18

5.3 – vibrazioni	18

5.4 – protezioni contro gli incendi	18

5.4.1 - protezione attiva contro gli incendi	19

5.4.2 - impianto di estinzione incendi automatico	19

5.4.3  - protezione passiva contro gli incendi	20

5.5 – compatibilità elettromagnetica (EMC)	22

5.6 - perdite di liquido	22

5.7 - elementi per la valutazione dei rischi	22

6. – AUTOTELAIO	24

6.1 - definizioni	24

6.2 – struttura portante	24

6.3 - sospensioni	24

6.4 – sterzo	25

6.5 – ponte e trasmissione (se presenti)	25

6.6 – dispositivi di frenatura	25

6.7 – ingrassaggio	26

6.8 – motore elettrico di trazione	26

6.8.1 – caratteristiche sistema di trazione	26

6.8.2 - raffreddamento motore di trazione e altre apparecchiature	27

6.8.3 - comparto motore / apparecchiature elettroniche / batterie di trazione	27

6.9 – preriscaldatore	28

7 – IMPIANTO DI ARIA COMPRESSA	29

7.1 – caratteristiche generali	29

7.2 – identificazione tubazioni flessibili	29

7.3 – caricamento dall’esterno	29

7.4 - compressore dell’aria	30

7.5 – separatore di condensa ed essiccatore	30

7.6 – valvole di spurgo condensa dei serbatoi aria	30

8 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’IMPIANTO ELETTRICO A BASSA TENSIONE	31

8.1 – tensione di alimentazione	31

8.2 – realizzazione dei circuiti elettrici	31

8.2.1 – impianto elettrico Can-Bus – diagnostica	31

8.2.2	Ulteriori precisazioni per il sistema diagnostico “on board”	33

8.3 – pannello centralizzato componenti elettrici	33

8.4 – batterie di accumulatori ausiliari	33

8.5 – deviatore/sezionatore delle batterie a bassa tensione	34

8.6 – comando centrale di emergenza (CCE)	34

8.7 – logica funzionale dell’impianto elettrico e TGC	35

8.8 – illuminazione	36

8.8.1 – illuminazione interna	36

8.8.2 – illuminazione esterna	36

8.9 - installazione di dispositivi di terze parti	37

8.10 - per memoria	37

8.11 – isolamento elettrico	37

8.12 – tabella “Sicurezze e Funzionalità”	38

8.13 - riepilogo di alcuni dei principali dispositivi richiesti per esclusione blocchi di sicurezza e temporizzatori (elenco non esaustivo)	48

9 – BATTERIE DI TRAZIONE / SISTEMI DI RICARICA / UECC E AZIONAMENTI AUSILIARI	49

9.1 - per memoria	49

9.2 - verifica autonomia	49

9.3  - caratteristiche batterie di trazione	50

9.4 - battery management system (BMS)	50

9.5 - caricabatterie / ricarica di deposito (impianto di ricarica a terra)	50

9.6 – sezionatore manuale batterie di trazione	51

9.7 – contattore di potenza AT	51

9.8 – unità elettronica di comando e controllo (UECC)	51

9.8 – azionamenti ausiliari	52

10 - CARROZZERIA	53

10.1 - materiali	53

10.2 – fissaggio di rivestimenti	53

10.3 - verniciatura	53

10.4  - padiglione	54

10.5 - botole sul tetto di sicurezza e aerazione	55

10.6  - sportelli laterali dei vani tecnici esterni sulle fiancate	55

10.6.1  - cinematismo di apertura	56

10.6.2 - dispositivi di chiusura/apertura	56

10.7  - paraurti	56

10.8  - pavimento	56

10.9 - botole di ispezione	57

10.10 – passaruota	57

10.11  - superfici vetrate	57

11 - IMPIANTI DI ALLESTIMENTO	58

11.1 - mozzi, cerchi ruota e pneumatici	58

11.2  - dispositivi atti al traino	58

11.3 - accessori	58

12 - ALTRE DOTAZIONI/FORNITURE MINORI ACCESSORIE	61

13 - APPARATI AGGIUNTIVI E SISTEMI AUSILIARI PER L’ESERCIZIO (telematica di bordo)	62

APPENDICE 1 - “SCHEDE TECNICHE INFORMATIVE SUI RISCHI”	63

# PREMESSA

Gli autobus dovranno essere costruiti/allestiti secondo le specifiche riportate nel presente Capitolato.

Eventuali variazioni potranno essere preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante, dietro specifica richiesta del Fornitore caso per caso, dopo l’assegnazione post-gara della commessa, solo se di piccola entità.

Eventuali variazioni, rispetto a quanto riportato nel presente Allegato, potranno, in ogni caso, essere autorizzate dalla Stazione Appaltante a patto che le stesse riguardino caratteristiche, dimensioni, componenti, elementi, apparati, equipaggiamenti o parti aggiunte non essenziali e dei quali è comunque dimostrata la perfetta equivalenza a quelli/e richiesti/e.

Qualora tali variazioni non siano approvate dalla Stazione Appaltante, il Fornitore resta obbligato alle prescrizioni del Capitolato.

La Stazione appaltante potrà richiedere, concordandole e formalizzandole con il Fornitore, modifiche non sostanziali del progetto presentato, motivate da esigenze di servizio, tecniche o normative.

Tutti gli autobus dello stesso lotto dovranno essere allestiti con componenti, elementi, apparati, equipaggiamenti e parti aggiunte assolutamente identici, caso per caso (in particolar modo per quanto riguarda gli allestimenti di carrozzeria), in quanto a tipo e marca, caratteristiche tecnico-meccaniche, forma e misure/dimensioni geometriche, questo anche al fine di garantire la loro  perfetta intercambiabilità e gestione della ricambistica.

Se le prescrizioni del presente Allegato dovessero non essere coerenti con qualsiasi normativa vigente al momento della fornitura, quest’ultima dovrà prevalere, in modo tale che i veicoli forniti siano comunque perfettamente a norma.

Tutta la documentazione che sarà richiesta o prodotta, in sede di offerta o a corredo della fornitura, sia che sia prodotta in forma cartacea che su supporto elettronico, dovrà essere sempre rigorosamente redatta in lingua italiana.

L’impianto di ricarica dovrà essere previsto a terra e all’interno di una stazione di ricarica (“overnight”). La ricarica delle batterie sarà lenta e di tipo notturno in deposito. Faranno parte della fornitura anche le stesse stazioni di ricarica (“colonnine” con gli impianti di ricarica a terra compresi, una per ogni autobus) nonchè gli accessori vari (cavi, attacchi, prese “plug in”, connettori etc.) necessari per permettere la stessa ricarica.

Il Fornitore garantirà anche l’installazione su plinti con cablaggi sottotraccia già predisposti da ARST e la successiva manutenzione delle medesime stazioni di ricarica complete.

# 1 – CONFIGURAZIONI

Gli autobus oggetto del presente Capitolato hanno la seguente configurazione:

- LOTTO 4E:  urbani medi, classe I, a un piano con pianale integralmente ribassato oppure con pianale parzialmente ribassato, 2 assi, trazione elettrica.

## 1.1 - dimensioni del veicolo

Le dimensioni del veicolo richieste sono (anche con riferimento alla Direttiva 2002/7/CE):

$

lotto 4E (autobus urbani medi):

lunghezza: superiore (o uguale) a 8,10 metri  ed inferiore (o uguale) a 10,09 metri;

larghezza ≤ 2,55 m (esclusi retrovisori);

altezza del pianale integralmente ribassato o parzialmente ribassato (da terra e in o.d.m., con altezza del pianale da rispettare in corrispondenza di entrambe le porte passeggeri): circa 340 mm.

## 1.2 – architettura del veicolo

I veicoli oggetto della presente fornitura dovranno avere almeno due porte per i passeggeri, una in posizione anteriore e una in posizione centrale.

Potrà esservi un solo motore elettrico di trazione posteriore oppure più motori elettrici di trazione montati sugli assi.

L’architettura sarà conforme a quanto previsto dal regolamente UN-ECE n° 107.

## 1.3 – dispositivo di abbassamento e inclinazione laterale (“kneeling”)

Tutti gli autobus dovranno essere dotati di un dispositivo pneumatico “alza/abbassa” per sollevamento/abbassamento sulla verticale del veicolo (funzione azionabile da quadro strumenti) con innalzamento del veicolo minimo +60 mm e abbassamento minimo –40 mm. Dovranno anche essere dotati di dispositivo elettropneumatico di “inginocchiamento” laterale (“kneeling”) ad azionamento manuale.

La logica di azionamento del dispositivo è illustrata nella tabella “Sicurezze e Funzionalità” (art.8.12).

## 1.4 – altezza dei gradini

Per l’altezza dei gradini si rimanda a quanto disposto dal Reg.UN/ECE n. 107.

## 1.5 - pendenza del pavimento

Per la pendenza del pavimento si rimanda a quanto disposto dal Reg.UN/ECE n. 107.

Ai fini della presente Specifica la pendenza del pavimento è verificata con il dispositivo di “inginocchiamento” laterale disinserito.

## 1.6 – corridoio

Il corridoio passeggeri non dovrà presentare gradini (caso nel quale il veicolo dovrà presentare un pianale integralmente ribassato) oppure, in alternativa, potrà presentare al massimo solo due gradini per colmare il dislivello fra il pianale dell’area in prossimità della 2° porta e il pianale della successiva area del corridoio vano passeggeri (caso nel quale il veicolo dovrà presentare un pianale parzialmente ribassato).

Saranno premiate, in sede di valutazione, le soluzioni che, preferibilmente, prevedono un pianale integralmente ribassato secondo quanto indicato dal Regolamento UN/ECE 107/2010 Allegato 4.

## 1.7 – porte  passeggeri

Le porte passeggeri dovranno essere almeno due.

Le porte passeggeri saranno con movimento rototraslante del tipo “interno” oppure con movimento rototraslante del tipo “ad espulsione” oppure anche del tipo “sliding” e saranno sistemate sulla fiancata destra del veicolo.

Le porte passeggeri dovranno essere corredate di adeguati maniglioni di appiglio e mancorrenti di protezione, al fine di evitare ogni interferenza (schiacciamento, afferramento eccetera) con l’utenza in attesa all’interno dell’autobus, in salita o in discesa.

Tutti i leverismi suscettibili di interferenza con i passeggeri dovranno pertanto essere adeguatamente protetti.

Relativamente alla logica di comando porte, ai meccanismi di sicurezza ed all’eventuale azionamento da parte del passeggero, si rimanda al Reg.UN/ECE n.107.

Nella “descrizione tecnica estesa dell’intero veicolo” dovrà essere documentato il tipo di porta installato.

Qualora l’autobus dovesse essere dotato di porte di servizio rototraslanti del tipo “ad espulsione” o del tipo “sliding”, queste dovranno essere dotate, sul bordo inferiore, di idonee guarnizioni con spazzole singole per ogni anta.

Per identificare una porta d’entrata o di uscita possono essere utilizzati segnali, luci o effetti speciali intorno alla porta.

Le porte passeggeri saranno:

- la prima porta (anteriore) a semplice o doppia anta;

- la seconda porta (centrale) a doppia anta.

Le ante saranno completamente vetrate, con apertura della porte elettrica o elettropneumatica, conformi alle norme vigenti.

Sono previsti dispositivi antischiacciamento in chiusura e in apertura al fine di garantire l’immediata inversione della corsa. Tali dispositivi saranno, preferibilmente, integrati, per la manovra di chiusura, anche con bordi paradita sensibili (“bordo sensibile”).

Al fine di impedire l’accesso ad estranei durante il parcheggio deve essere presente una chiusura delle ante a chiave quadrata, manovrabile dall’esterno, che blocchi o sblocchi singolarmente le porte di accesso con catenaccio.

L’apertura della porta anteriore sarà possibile, dall’esterno, tramite pulsante esterno principale situato sulla testata o sulla fiancata destra, opportunamente situato in posizione nascosta o poco visibile. Deve essere presente anche un pulsante esterno ausiliario supplementare di apertura della medesima porta (“pulsante ripetitore”, da installare in una nicchia sulla fiancata laterale), da utilizzare nel caso in cui l’ordinario comando di apertura non funzioni. Sulla parte interna di ogni anta, inoltre, deve essere presente una manopola di sicurezza “a ruotare” che permetta dall’interno dell’abitacolo lo sgancio del catenaccio, se azionato dall’esterno

La logica di apertura e chiusura (quest’ultima anche in modalità automatica) delle porte, dei relativi comandi ed indicatori, è illustrata nella tabella “Sicurezze e Funzionalità” (art.8.12).

Si richiede un comando di “esclusione temporizzatore chiusura automatica porte passeggeri” realizzato a display tramite password, necessario per la disattivazione dell’asservimento “chiusura automatica porte” e da utilizzarsi in caso di emergenza o per esigenze manutentive.

In caso di freno di stazionamento non inserito a veicolo fermo, la chiusura manuale dall’esterno della porta anteriore non potrà avvenire.

In caso di freno di stazionamento non inserito a veicolo fermo, la chiusura automatica delle porte non potrà avvenire.

## 1.8 – dispositivo di segnalazione “fermata prenotata”

I dispositivi di prenotazione (richiesta) di fermata, con segnale acustico (suoneria a timpano monocolpo, ubicata in prossimità del posto di guida) saranno integrati con n° 1 dispositivo di segnalazione “fermata prenotata” costituito da un cartello luminoso trasversale a incasso o a parete (ad alta visibilità e installato nella parte alta frontale del veicolo nel padiglione) e con n° 1 dispositivo di segnalazione “fermata prenotata” costituito da un cartello luminoso trasversale a bandiera bifacciale (presso la porta centrale) e con una spia sul cruscotto che avverta il Conducente della richiesta.

I dispositivi di prenotazione, in colore “rosso” o “giallo” e almeno in numero di 8, saranno posizionati in luoghi facilmente accessibili (a ¾ di altezza dell’abitacolo e in corrispondenza dei montanti delle finestrature laterali o sui mancorrenti/sostegni) e funzionanti solo a porte chiuse.

La logica di funzionamento dei dispositivi, dei relativi comandi ed indicatori è illustrata nella tabella “Sicurezze e Funzionalità” (art.8.12).

Sono ammissibili soluzioni differenti purché opportunamente documentate ed accettate.

# 2 – COMPARTO PASSEGGERI

## 2.1 – numero dei posti

Il numero dei posti, per ciascun lotto, é indicato di seguito come:

- numero minimo posti a sedere (con esclusione postazione Conducente, senza conteggio postazione disabile su carrozzella e senza conteggio “strapuntini”);

- numero minimo di strapuntini (utilizzabili solo in assenza di disabile);

- numero stabilito postazioni carrozzella;

- numero posti servizio (postazione Conducente).

Tutti i posti dovranno essere omologati, compresi quelli in piedi. Devono essere presenti, in tutto il veicolo,  mancorrenti orizzontali/verticali e sostegni di questi (il tutto verniciato in colore “giallo” RAL 1018 con vernici a polveri epossidiche), appigli, maniglie, etc., atti a garantire la sicurezza. E’ espressamente vietata la presenza di qualsiasi tipo di spigolo pericoloso in tutto il veicolo.

## 2.2 – posti a sedere e sedili passeggeri

I posti, conteggiati nella condizioni di cui sopra, non devono essere in numero inferiore a:

$

Lotto 4E (autobus urbani medi)

numero minimo posti a sedere:					10

numero postazioni carrozzella:	  				1

numero minimo strapuntini: 						2

numero posti servizio (Conducente):					1

I sedili passeggeri, regolarmente omologati e del tipo “monoscocca” termoformati, dovranno essere progettati per percorrenze brevi e saranno di tipo “urbano”, con elevate caratteristiche di robustezza contro i vandalismi e tali da garantire la agevole e completa eliminazione di scritte e graffiti.

I sedili dovranno essere quanto più possibili comodi, confortevoli e di facile accesso.

In sede di offerta, dovrà essere presentata la tipologia di sedile offerto.

I sedili avranno caratteristiche adeguate di resistenza al fuoco e agli atti vandalici.

In dedicato allegato da presentare da parte del Fornitore, deve essere fornita la descrizione tecnica dettagliata del sedile (compreso il disegno costruttivo di questo) e le correlate certificazioni del materiale costituente il sedile (prove e materiali).

## 2.3 – posti passeggeri e superficie disponibile

In allegato all’offerta dovrà essere adeguatamente documentato il lay-out interno tramite la presentazione del figurino di carrozzeria dell’autobus opportunamente quotato, specificando nelle varie condizioni, in presenza o meno di disabile in carrozzella a bordo:

- il numero di posti in piedi, con e senza presenza passeggeri seduti sugli “strapuntini”;

- il numero di posti a sedere;

- il numero di “strapuntini”.

In sede di valutazione offerta verranno valutati il numero di posti passeggeri a sedere (senza conteggio postazione disabile su carrozzella e senza conteggio “strapuntini”).

In sede di valutazione offerta verranno valutati il numero di posti passeggeri in piedi (senza presenza disabile su carrozzella a bordo e senza presenza passeggeri seduti sugli “strapuntini”).

I materiali devono essere resistenti alla sporcizia, impermeabili, facilmente pulibili e antinfortunistici.

Il materiale della pavimentazione deve essere tale da ridurre al minimo il rischio di scivolare e non riflettere l’illuminazione interna dell’autobus.

I posti a sedere possono essere disposti su una piattaforma, ma devono essere raggiungibili agevolmente, senza camminare su di essa.

## 2.4 – passeggeri a ridotta capacità motoria deambulanti e ipovedenti

Devono essere previsti quattro posti a sedere per i passeggeri a ridotta capacità motoria deambulanti, secondo quanto prescritto al Reg.UN/ECE n.107.

Le porte d’ingresso devono essere adeguatamente illuminate per i passeggeri ipovedenti.

Tali sedili dovranno essere localizzati nella parte anteriore del veicolo e dovranno essere facilmente riconoscibile per apposizione di  appositi pittogrammi

In prossimità di tali posti deve essere presente il dispositivo di prenotazione (richiesta) fermata.

## 2.5 – passeggeri a ridotta capacità motoria non deambulanti

Deve essere previsto il trasporto di un passeggero a ridotta capacità motoria non deambulante, con sedia a rotelle.

La zona di stazionamento della carrozzella deve essere realizzata in prossimità della apposita porta di accesso del veicolo, secondo quanto indicato nel Reg.UN/ECE n.107.

Adeguati dispositivi devono essere installati per migliorare l’accesso e l’appiglio dei passeggeri in sedia a rotelle con l’utilizzo di maniglie/mancorrenti supplementari e apposita illuminazione.

La carrozzella dovrà poter essere posizionabile con proprio asse parallelo a quello del veicolo ed in senso opposto alla direzione di marcia  (“contro marcia”) e sul lato sinistro dell’autobus. Dovrà essere prevista l’installazione di almeno n° 2 sedili ribaltabili (“strapuntini”), collocati nell’area carrozzella, da potersi utilizzare in assenza di carrozzella.

La postazione carrozzella dovrà essere dotata di tutto quanto necessario al suo corretto utilizzo, ed integrata da una cintura di sicurezza ventrale dotata di apposito arrotolatore.

Sono ammissibili soluzioni differenti purché rispondenti alla normativa ed opportunamente documentate ed accettate.

## 2.6 – dispositivi di salita e discesa per passeggeri su sedia a rotelle

L’autobus dovrà essere dotato di un rampa manuale a scomparsa (“ a ribalta” o “a estrazione”) di accesso per passeggeri su sedia a rotelle, conforme a quanto prescritto dal Reg.UN/ECE n.107.

La rampa, posta in corrispondenza della seconda porta passeggeri, in posizione di chiusura non dovrà ostruire nemmeno in parte l’accesso tramite detta porta né costituire elemento di inciampo.

Il rivestimento del lato mobile esterno della rampa dovrà essere omogeneo al rivestimento del pavimento, sia per la colorazione che per le caratteristiche di resistenza ed antisdrucciolo.

Non sono ammessi rivestimenti adesivi antisdrucciolo.

Il rivestimento del lato mobile interno della rampa, invece, dovrà garantire una elevata aderenza durante le operazioni di salita e discesa. Sul medesimo lato dovranno essere apposti degli elementi chiaramente visibili atti a segnalare la presenza della rampa ribaltata/estratta, come ad esempio catadiottri di colore “rosso” e “bianco”.

La rampa dovrà essere robusta e leggera, dimensionata con ampio margine rispetto alle condizioni tipiche di utilizzo – compreso l’intenso passaggio in posizione “chiusa” – e priva di qualsiasi manutenzione, ad esclusione della pulizia e della normale lubrificazione.

Ai fini della garanzia la rampa manuale si intende ricompresa nella carrozzeria.

La rampa dovrà essere provvista di un dispositivo di controllo dello stato di chiusura/apertura che, ove questa sia aperta (ribaltata/estratta) o anche solo parzialmente sollevata/fuoriuscita:

- a porta aperta, impedisca la chiusura della porta e di conseguenza il movimento dell’autobus;

- a porta aperta o chiusa, segnali l’azionamento della rampa al Conducente mediante segnale luminoso e acustico situato al posto guida;

L’apertura della rampa dovrà avvenire in modo semplice e senza sforzo, tramite una maniglia ad incasso o dispositivo analogo, munita di una serratura ad utensile o di altro dispositivo che eviti azionamenti indebiti.

Sono ammissibili soluzioni differenti purché opportunamente documentate ed accettate.

La logica di funzionamento dei dispositivi, dei relativi comandi ed indicatori è illustrata nella tabella “Sicurezze e Funzionalità” (art.8.12).

## 2.7 – trasposto di passeggini

Secondo quanto previsto dal Reg. UN/ECE, dovrà essere previsto uno spazio specifico per alloggiare un passeggino; tale spazio potrà coincidere con quello destinato alla sedia a rotelle.

## 2.8 – per memoria

## 2.9 – climatizzazione del veicolo

Le indicazioni seguenti sono correlate a quanto indicato nel profilo di missione relativamente all’area climatica di appartenenza (intera Sardegna).

La classificazione della zona climatica sarda (classificazione “Koppen”) è quella “Csa” (“clima temperato umido con estate molto calda”).

L’impianto di climatizzazione sarà dotato di diffusori uniformemente distribuiti all’interno del veicolo, sarà possibilmente del tipo sovradimensionato (impianto climatizzazione potenziato per utilizzo in zone climatiche di tipo “tropicale”) rispetto ai normali impianti poiché da realizzarsi tenendo conto delle particolari condizioni climatiche della Sardegna, soprattutto in termini di temperatura e umidità relativa nel gravoso funzionamento estivo.

Il veicolo deve essere dotato di un sistema di climatizzazione dell’aria integrato (raffrescamento + riscaldamento) con evaporatori separati per il vano passeggeri e per il posto guida. Dovrà essere realizzato in maniera tale da consentire la regolazione indipendente dei due spazi, sia se realizzato con singolo impianto per entrambi i vani sia se realizzato con impianti indipendenti.

La regolazione deve essere di semplice e robusta realizzazione, con accessibilità esterna ai soli comandi separati anche di accensione per il posto guida ed il vano passeggeri.

L’impianto deve essere comandato tramite un segnale termostatico proveniente da un dispositivo regolabile,  su cui sia possibile impostare i valori minimi e massimi di temperatura del set point.

Il Conducente avrà pieno accesso alla  regolazione manuale dei parametri di funzionamento dell’impianto del posto guida e del vano passeggeri (temperatura, velocità dell’aria).

Il Fornitore deve consegnare in fase di presentazione dell’offerta tecnica la seguente documentazione:

1) Report – certificato da Ente terzo accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 – di superamento della prova secondo il protocollo definito dalle:

✓ NC 575-01 “Misurazione comfort termico: impianto di condizionamento posto guida e vano passeggeri” (edizione anno 2018);

✓ NC 575-02 “Misurazione comfort termico: impianto di riscaldamento posto guida e vano passeggeri” (edizione anno 2018);

2) Una scheda tecnica dettagliata, distinta per vano passeggeri e posto guida, dell’impianto riportante le caratteristiche di prestazione dell’unità e funzionali dei componenti principali;

✓ La potenza nominale, specificando le condizioni ambientali di riferimento (ad esempio: 35°C; 27°C bulbo secco, 19°C bulbo umido);

✓ Portata d’aria espressa in mc/h;

✓ Tipo e quantità in peso di refrigerante necessaria per il funzionamento dell’impianto;

✓ Caratteristiche dell’impianto in modalità di riscaldamento fornendo i dati relativi alla capacità riscaldante globale del sistema di climatizzazione e degli aerotermi supplementari installati, unitamente ai dati distinti relativi ad ogni unità riscaldante installata.

Le caratteristiche dell’impianto devono prevedere:

• tubazioni rigide, dove tecnicamente possibile, con idonee connessioni per garantire un ottimo grado di ermeticità (per ridurre drasticamente le perdite di gas refrigerante);

• protezione con guaina termoriflettente o altri accorgimenti di miglior efficacia delle tubazioni poste in prossimità di fonti di calore;

• struttura/fissaggi/tubazioni realizzati in modo da garantire elevata resistenza a urti, vibrazioni e corrosione;

• flussi d’aria non diretti sui posti a sedere ma rivolti tangenzialmente verso il soffitto o verso i vetri laterali;

• distribuzione dell’aria in modo che già in sede di progetto sia previsto l’utilizzo dei vani laterali e la loro realizzazione sia atta ad evitare dispersione di aria in punti non desiderati e a garantire una omogenea distribuzione dei flussi di aria in tutto il vano passeggeri;

• i cavi dell’impianto elettrico devono essere identificati da codice ripetuto per tutta la loro lunghezza e resistenti ad alte temperature se il passaggio è in prossimità del vano motore (125°C).

Il sistema di ventilazione interna deve addurre le portate d’aria convogliate nelle varie zone del veicolo (vani posto guida e passeggeri) attraverso condotte dedicate alla ventilazione ed opportunamente dimensionate; non sono ammesse condotte di ventilazione utilizzate promiscuamente a zone di passaggio cavi, asservite a spazi di funzionamento di impianti tecnologici di bordo, ovvero semplici intercapedini di struttura o carrozzeria del veicolo o soluzioni similari. Deve essere previsto un sistema di ricircolo dell’aria.

Si richiede il riscaldamento dell’intero abitacolo con anche scaldiglia/e per supplementare riscaldamento ad acqua del box Conducente (indipendente e regolabile a piacimento) e termoconvettori+scaldiglie a pavimento per riscaldamento ad acqua del comparto passeggeri con protezioni tramite griglie e tramite carter, delle relative tubature acqua calda a pavimento e termoconvettori, costituiti di materiale in alluminio o equivalente per proprietà anticorrosione e resistenza. Possibilità di riscaldare il comparto passeggeri anche dall’alto (dal tetto interno, mediante batterie riscaldanti) tramite utilizzo dell’impianto di climatizzazione, oltre che dal basso con utilizzo dei termoconvettori/scaldiglie (anch’essi asserviti alla centralina elettronica dell’impianto climatizzazione). Il riscaldamento dal basso del comparto passeggeri deve essere possibilmente attivabile separatamente tramite dedicato interruttore posto in quadro strumenti.

La garanzia dell’impianto completo di climatizzazione/riscaldamento sarà compresa nella garanzia di base del veicolo.

## 2.10 – per memoria

## 2.11 – pulibilità

L’allestimento del comparto passeggeri dovrà essere progettato e realizzato in modo che ogni elemento sia facilmente pulibile con uso di prodotti convenzionali ed attrezzature con impiego di liquidi non in pressione.

Particolare attenzione deve essere posta ai supporti sedili in modo che ogni zona del pavimento sia facilmente raggiungibile.

# 3 – POSTO GUIDA

Il posto guida deve essere realizzato curando in modo particolare l’aspetto ergonomico, elevato comfort ed abitabilità, in modo da adattarsi alle varie esigenze e corporature dei conducenti.

Dovrà essere possibile accedere facilmente alla postazione di guida senza ricorrere a rotazioni/torsioni del corpo. Il Conducente dovrà avere la possibilità di sistemare facilmente borsa e indumenti.

Deve essere previsto un tappetino di gomma al pavimento.

Dovrà essere sempre garantita la visibilità dal posto guida, evitando che questa possa essere ostruita dalla presenza di passeggeri, apparecchiature, allestimenti, ecc.

## 3.1 – struttura di separazione

Il posto guida deve essere completamente separato con apposita paretina posteriore divisoria (sul retro a tutta altezza).

La paretina, in materiale trasparente antiriflesso, sarà  anche a tutta larghezza nel lato sinistro, verso la parete laterale del veicolo.

Alla destra del Conducente, invece, o non dovrà esservi alcuna paretina laterale divisoria (lo spazio laterale alla destra del Conducente dovrà pertanto rimanere “libero”) ovvero, nel caso questa sia presente, non dovrà mai essere di impedimento per i movimenti alla guida effettuati da un Conducente di “grossa stazza”.

La porta di accesso al posto guida (”cancelletto con pannello trasparente”), dovrà essere a tutta altezza (circa 1.800/2.000 mm riferiti al piano pavimento corridoio) con parte inferiore pannellata (circa 1.000 mm) e con parte superiore costituita da idonea paratia con pannello trasparente [alla cui base vi sarà un battimoneta e una parziale apertura rettangolare (”apertura passamano”) per consentire la vendita dei titoli di viaggio da parte del Conducente].

Tale porta d’accesso al posto guida sarà dotata di maniglia di apertura della stessa sia nella parte interna che nella parte esterna e dovrà essere bloccabile dall’interno [in ogni caso, potrà comunque essere sbloccabile dall’esterno mediante l’utilizzo di chiave quadrata “femmina” (sezione quadro da 8 mm) ]

## 3.2 – sbrinamento e disappannamento del parabrezza e vetri laterali

Deve essere previsto un efficace impianto di circolazione dell’aria per il disappannamento e lo sbrinamento del parabrezza, del finestrino Autista e, se presenti, dei vetri antero-laterali.

Il Fornitore deve consegnare in fase di presentazione dell’offerta tecnica la seguente documentazione:

Report – certificato da Ente terzo accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 – di superamento della prova secondo il protocollo definito dalla Norma CUNA NC 586-06 “Aerazione del posto di guida e sbrinamento del parabrezza” (versione anno 2018).

L’afflusso dell’aria nell’impianto deve provenire, a discrezione del Conducente, da una presa d’aria posta all’interno del veicolo, collocata lontano da zone di calpestio del pavimento, o da una presa esterna posta in prossimità del tetto del veicolo, in conformità alla sopracitata norma NC 586-06.

La commutazione e regolazione dell’immissione devono essere realizzate attraverso un dispositivo automatico ad attivazione manuale, tutti i componenti devono essere facilmente accessibili e manutenibili.

Devono altresì essere attuati tutti gli accorgimenti necessari ad abbattere, mediante idonei filtri nei vari sistemi di immissione dell’aria, le impurità presenti nell’aria stessa, sia per le fasi di aspirazione interna che esterna del veicolo.

Si richiedono inoltre:

- Sistema antiappannamento con resistenze elettriche per le 2 ante (o anta, se vi è solo un’anta) della porta passeggeri anteriore;

- Finestrino del Conducente apribile a comando (azionamento elettrico – scorrimento orizzontale o verticale) e dotato di sistema antiappannamento con resistenze elettriche. In alternativa al sistema antiappannamento elettrico, è ammesso il vetrocamera. Per garantire la visibilità, da parte del Conducente, laterale e dello specchio retrovisore esterno sinistro anche l’eventuale/i parte/i fissa/e del finestrino e la superficie vetrata adiacente allo specchio retrovisore, oltre quella mobile apribile elettricamente, dovrà/dovranno essere dotata/e di sistema antiappannamento/sbrinamento elettrotermico ovvero, in alternativa, dovrà/dovranno essere costituita/e da cristallo doppio tipo vetrocamera.

- Tendine parasole sinistra e mediano destra (o anche solo sinistra a larghezza maggiorata) estensibili per la protezione del Conducente dall’azione diretta dei raggi solari nella parte alta del parabrezza. Sia la parte sinistra che la parte mediano destra devono essere comandate elettricamente.

- Tendina parasole laterale a rullo sul finestrino Conducente (tipo “filtra-vedo”), che garantisca comunque la visibilità dello specchietto retrovisore esterno sinistro.

## 3.3 – sedile Conducente

Il sedile Autista dovrà essere del tipo a sospensione pneumatica, dotato di poggiatesta integrato nello schienale, e dotato di ampie possibilità di regolazione a comando elettrico:

• altezza in funzione del peso del Conducente;

• della posizione longitudinale;

• dell’inclinazione della seduta;

• inclinazione dello schienale con regolazione lombare;

• rigidezza della sospensione.

Dovrà essere possibile uno spostamento longitudinale di almeno +/- 75 mm.

Il sistema di ammortizzatori del sedile dovrà essere in grado di adattarsi in tempo reale alle sollecitazioni del fondo stradale.

Il sistema pneumatico del sedile Autista dovrà essere facilmente manutenibile.

Il poggiatesta dovrà essere fisso ed incorporato nello schienale, o comunque non asportabile.

Sono richiesti cintura di sicurezza a tre punti nonchè bracciolo destro e sinistro (ribaltabili).

Ai fini di garantire alcune condizioni di sicurezza, la presenza effettiva del Conducente sul sedile deve essere rilevata mediante sensore o dispositivo analogo. Le conseguenti azioni sono illustrate nella tabella “Sicurezze e Funzionalità” (art.8.12).

## 3.4 - cruscotto e strumentazione

La disposizione del posto guida dovrà garantire una elevata ergonomia in tutte le situazioni e per tutte le corporature, in modo che tutti gli indicatori siano sempre ben visibili e tutti i comandi facilmente azionabili, in tutte le condizioni. La sistemazione delle apparecchiature all’interno delle singole zone deve soddisfare le prescrizioni richiamate nella norma CUNA NC 582-10.

In sede di offerta deve essere presentato un disegno raffigurante la disposizione dell’intero posto guida ed il dettaglio delle varie zone.

Deve essere garantita una ottima visibilità dei dispositivi di segnalazione, anche con sole battente, e non creare fastidiosi riflessi sulle superfici vetrate nelle ore serali; dovranno essere altresì assenti i riflessi sul parabrezza dovuti all’illuminazione interna. La distribuzione dei componenti, nonché le posizioni da prevedere come scorta, devono risultare ergonomicamente valide ai fini del comfort e della sicurezza di guida. La posizione del volante dovrà essere ergonomica e tale da non oscurare alcun dispositivo di segnalazione e controllo. Il volante dovrà essere inoltre regolabile in altezza ed inclinazione.

I vari dispositivi di comando e di indicazione devono garantire una elevata affidabilità e manutenibilità; devono essere identificati secondo le prescrizioni della normativa vigente oltre che essere dotati di singola targhetta indicatrice della funzione, di elevata durabilità e solidamente fissata.

Si richiede inoltre: una doppia presa USB per ricarica dispositivi elettronici ed una presa corrente a 12 V.

Sono richiesti indicatori, spie ed allarmi per numerose funzionalità e funzioni di sicurezza, come  meglio illustrato nella tabella “Sicurezze e Funzionalità” (art.8.12), quali, ad esempio:

- spia luminosa per segnalamento apertura portellone vano motore;

- spia luminosa per segnalamento bassa pressione aria freni e sospensioni in impianto pneumatico;

- preferibilmente un display su quadro strumenti, o dispositivo analogo, che sia in grado di  indicare precisamente quale porta passeggeri e quale sportello di servizio sia aperto;

- indicatore digitale per consumo energia (potenza istantanea ed energia consumata);

- indicatore digitale stato carica batterie con allarme di carica residua inferiore al 20%.

Sono richiesti i sensori di parcheggio in retromarcia al paraurti posteriore con display e avvisatore acustico (non escludibile) al posto guida.

E’ richiesto un avvisatore acustico esterno per retromarcia.

Il segnale acustico dovrà essere ben udibile all’esterno avendo una adeguata (e comunque non molesta) intensità acustica. Nel posto guida non dovrà esservi un interruttore o un pulsante per l’esclusione temporanea o permanente, da parte del Conducente, del dispositivo. All’azionamento della retromarcia, dovrà essere previsto anche l’attivazione automatica delle “4 frecce lampeggianti” (attivazione automatica “blinker”);

## 3.5 – per memoria

# 4 – PRESTAZIONI

$

## 4.1 – limitatore di velocità, velocità massima, accelerazione e spunto in salita

La velocità massima, tramite limitatore di velocità, deve essere ridotta a 70 km orari.

Tale velocità deve essere comunque agevolmente raggiungibile con veicolo a pieno carico (MPC), su percorso piano e rettilineo.

L’accelerazione deve essere determinata secondo la norma CUNA NC 503-06, e dichiarata in sede di offerta.

La capacità dello spunto in salita deve essere determinata secondo la norma CUNA NC 503-08, e dichiarata in sede di offerta.

## 4.2 – velocità commerciale

Le caratteristiche di trazione del veicolo dovranno essere adeguate al profilo di missione indicato e consentirne l’effettuazione con apprezzabile margine di velocità commerciale.

$

## 4.3 – consumo energetico

Il Fornitore dovrà presentare in sede di offerta idonea certificazione rilasciata da Ente terzo accreditato ai sensi della norma Iso 17025, relativamente all’esecuzione e ai risultati della prova di consumo secondo la metodologia indicata nella pubblicazione UITP E-SORT addendum “Cycles for electric vehicles”.

In particolare, è richiesta la certificazione relativa al ciclo SORT 1.

Il consumo sarà espresso in kWh/100 km e km/kWh, misurato sulla base del ciclo sopra descritto. Sul valore dichiarato sarà ammessa una tolleranza del 5%.

## 4.4 – manovrabilità

Oltre all’inscrizione nella fascia di ingombro prescritta dalla normativa, in sede di offerta deve essere presentata anche la raffigurazione, completata in ogni sua parte, secondo quanto previsto dalla Norma CUNA NC 503-05, relativamente alle quote previste per gli ingombri in curva di 90° (dx e sx), 180° (dx e sx) e superamento veicolo fermo (dx e sx), nonché 360° in rotatoria (sx).

Le caratteristiche di manovrabilità del veicolo dovranno essere adeguate al profilo di missione indicato e consentirne l’agevole effettuazione.

# 5 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE E ALL’IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

## 5.1 – materiali

Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi di componenti tossici, in ogni loro sottoinsieme secondo la normativa vigente.

Al riguardo il Fornitore deve presentare in sede d’offerta una dichiarazione che attesti l’assenza di tali componenti.

## 5.2 – rumorosità interna e rumorosità esterna

In sede d’offerta devono essere comunicati i valori di rumorosità interna del veicolo:

  - il livello di rumorosità interna, per il veicolo in movimento, misurato secondo la Norma CUNA NC 504-01, che non deve essere superiore ai limiti indicati nella Norma CUNA NC 504-02.

In sede d’offerta devono essere comunicati i valori di rumorosità esterna del veicolo:

• Il livello di rumorosità esterna con veicolo in moto, che deve soddisfare la direttiva CEE 92/97 e successive modificazioni.

• Il livello di rumorosità esterna in fase di avviamento, misurato secondo le modalità indicate nella Norma CUNA NC 504-03.

## 5.3 – vibrazioni

Particolare attenzione e cura devono essere posti in essere dal Costruttore al fine di limitare il livello delle vibrazioni.

## 5.4 – protezioni contro gli incendi

Il Fornitore deve garantire l’adeguato dimensionamento dei componenti meccanici ed elettrici per sopportare i carichi di lavoro durante l’esercizio del mezzo e per tutto il ciclo di vita.

Nella realizzazione dei veicoli deve essere sempre tenuta presente l’esigenza di adeguata protezione contro gli incendi con l’impiego, ovunque possibile ed in ordine prioritario, di materiali non infiammabili, autoestinguenti o a bassa velocità di propagazione di fiamma e comunque di valore inferiore a 100 mm/min, secondo quanto indicato dalle Norme Tecniche UNI 3795, CUNA NC 590-02 e dal Reg. UN/ECE n. 107 punto 7.5 dell’Allegato 3 e dal Regolamento UN/ECE n° 118 ove applicabile.

Il Fornitore deve tenere in adeguata evidenza il problema derivante dall’adozione di sostanze che, per l’emissione dei fumi durante la combustione dei materiali, assumono un valore elevato di tossicità. Laddove non esplicitamente indicato deve essere comunque rispettata la norma ISO 3795.

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare, o almeno rallentare nei casi più critici, la propagazione dell’incendio dal vano batterie o supercapacitori al vano passeggeri.

In particolare, per supercapacitori e batterie, deve essere rispettato il Regolamento UNECE R100.02.

E’ gradito che il successivamente richiesto impianto di estinzione incendi automatico sia omologato secondo il nuovo Regolamento ECE-R107.

### 5.4.1 - protezione attiva contro gli incendi

Sul veicolo dovranno essere installati n° 2 estintori portatili, di tipo idrico a schiuma da 6 litri o altra tipologia idonea all’impiego in ambiente confinato con presenza di persone, posizionati all’interno del veicolo ed in prossimità del posto guida.

Tali estintori portatili dovranno essere dotati, al momento della consegna del veicolo, di cartellino/adesivo sul quale dovrà essere riportata la data di scadenza del successivo controllo rispetto a quello iniziale.

Il veicolo dovrà essere dotato di un sistema di allarme antincendio globale a sensori abbinato ad un impianto estinzione incendi automatico, attivo nel vano motore, nel vano del preriscaldatore e in corrispondenza degli apparati elettrici.

La miscela estinguente dovrà essere omologata secondo quanto previsto dalle normative vigenti; non dovrà apportare danni ai materiali che ne verranno a contatto; non dovrà essere dannosa per l’uomo, gli animali e l’ambiente; gli eventuali gas impiegati dovranno essere ecologici nei confronti dell’ambiente.

L’impianto di estinzione incendi deve intervenire in modalità automatica, a seguito della rilevazione della sonda termosensibile o altro elemento.

La centralina di controllo dovrà segnalare in maniera ben visibile al Conducente, ogni possibile anomalia, quale impianto estinzione incendi automatico mal funzionante, disattivato o scarico e dovrà segnalare su quadro strumenti l’impianto attivato (vano motore, vano preriscaldatore e apparati elettrici) in caso di incendio.

Particolare cura deve essere posta nel posizionamento dei componenti dell’impianto estinzione incendi automatico, sia per la manutenibilità degli stessi, sia per evitare i rischi di malfunzionamento o di scarsa efficacia, a causa ad esempio dell’esposizione ad alte temperature del serbatoio di estinguente, che nel tempo potrebbe perdere le sue proprietà e danneggiarsi irrimediabilmente.

Nei cicli di manutenzione programmata dovranno essere inserite le attività di controllo (ispezione) /revisione/collaudo dei vari componenti dell’impianto estinzione incendi. Inoltre, il Fornitore si impegna ad erogare la formazione necessaria a rendere l’Azienda indipendente nelle operazioni di manutenzione e controlli periodici.

Il Fornitore dovrà descrivere dettagliatamente l’impianto proposto, le soluzioni adottate per evitare la propagazione dell’incendio, le prove di spegnimento effettuate e certificherà l’idoneità del sistema e dell’installazione adottate, eventualmente rispetto a quanto prescritto dal Regolamento UNECE 107 (l’omologazione diverrà obbligatoria nel 2019 per i veicoli classe III e nel 2020 per i veicoli classe I e II).

Il Fornitore dovrà allegare all’offerta la scheda tecnica dei prodotti utilizzati e la scheda di sicurezza relativa all’estinguente.

### 5.4.2 - impianto di estinzione incendi automatico

Dovrà essere previsto un sistema di sezionamento elettrico automatico, posto a monte di tutti i carichi elettrici, collocato il più possibile vicino al pacco batterie, posto in posizione facilmente agibile per eventuali azionamenti anche manuali in caso di emergenza o di manutenzione. Dovrà essere previsto l’immediato e automatico stacco delle alimentazioni in caso di allarme incendio.

Il Fornitore dovrà prevedere la presenza a bordo di un impianto estinzione incendi automatico, finalizzato ad un tempestivo intervento estinguente in caso si verifichino inneschi di combustione che possano generarsi in corrispondenza di apparecchiature elettriche. In particolare il suo campo di azione deve comprendere almeno le zone/vani del veicolo ove sono ubicati i seguenti apparati di bordo:

- batterie di trazione (per quanto tecnicamente possibile);

- apparati elettronici di gestione trazione (inverter);

- motore/motori di trazione;

- motore elettrico di azionamento idroguida;

- motore elettrico di azionamento compressore pneumatico;

- motore elettrico azionamento climatizzatore;

- preriscaldatore a gasolio;

- riscaldatore elettrico acqua impianto riscaldamento (se presente in aggiunta al preriscaldatore);

Tale impianto dovrà essere dotato, al momento della consegna del veicolo, di cartellino/adesivo sul quale dovrà essere riportata la data di scadenza del successivo controllo rispetto a quello iniziale.

In particolar modo le batterie di trazione, che debbono essere oggetto di particolare attenzione rispetto al rischio incendio durante il processo di scarica/ricarica, dovranno essere dotate di:

- un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni interne dei valori di temperatura, tensione e corrente; i dati di monitoraggio raccolti debbono essere gestiti in modo opportuno sia per regolare il processo di scarica/ricarica, sia, all’occorrenza, per inviare segnalazioni di allarme all’Autista e comandare l’azionamento immediato della sezione del sistema di estinzione automatica e/o del sistema di sezionamento elettrico;

- un sistema di gestione termica (raffreddamento) del pacco batterie con un controllo attivo/continuo della temperatura delle batterie, attraverso la presenza di dissipatori di calore raffreddati a liquido o sistemi equivalenti con un sistema di gestione che ottimizzi velocità, pressione e temperatura del fluido refrigerante in funzione della temperatura batterie.

L’agente estinguente utilizzato dal sistema (polvere, CO2, altro), dovrà essere di tipo compatibile con la presenza di apparecchiature in tensione nonché di tipo omologato dal punto di vista dei requisiti ambientali e di sicurezza per le persone. Una scheda di sicurezza deve essere fornita al Cliente.

L’impianto di estinzione incendi automatico deve poter eventualmente funzionare anche dopo che il pulsante CCE sia stato premuto.

### 5.4.3  - protezione passiva contro gli incendi

Il Fornitore nella progettazione e realizzazione dell’autobus deve garantire:

- il corretto layout dei componenti, per limitare le contiguità tra sorgenti di calore e possibili fonti di innesco;

- la presenza di una parete divisoria di materiale resistente al calore tra il vano posteriore o qualsiasi altra fonte di calore e la parte restante del veicolo. Tutti i sistemi di fissaggio, le graffe, le guarnizioni, ecc. della parete divisoria devono essere ignifughi;

- la presenza di una protezione contro la propagazione di incendio nella parte di pavimento eventualmente soprastante le tubazioni e i componenti dell’aria compressa a valle del compressore;

- l’adeguata scelta del materiale per le condotte dei fluidi in pressione e con temperature elevate (lubrificanti, aria);

- l’utilizzo di materiali non infiammabili, autoestinguenti o a bassa velocità di propagazione di fiamma sia nei vani tecnici (vano posteriore, vano batterie accumulatori, cruscotto Autista, vani apparecchiature elettriche, eventuale vano del preriscaldatore), sia nel vano passeggeri: la velocità di combustione orizzontale non dovrà mai superare i 100 mm/minuto;

f.	l’utilizzo di materiali coibentanti montati nel vano posteriore e in ogni vano separato di riscaldamento che abbiano la capacità di respingere i i lubrificanti secondo quanto prescritto dal Regolamento UN/ECE n° 118;

g. che tutti i cavi elettrici siano perfettamente protetti e fissati solidamente in modo da non essere danneggiati da tagli, abrasioni o attriti. Tutti i cavi elettrici devono essere situati in modo che nessuna parte dei medesimi possa essere sottoposta a temperature eccessivamente elevate, a meno di non essere provvisti di un isolamento o di una protezione speciali, quale ad esempio una valvola di scarico elettromagnetica.

È d’obbligo l’utilizzo di materie plastiche trattate in modo da impedire che le fiamme attecchiscano ed in grado di autoestinguersi.

I conduttori dell’impianto elettrico (a) e le tubazioni (b) nel vano motore dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

assenza punti di sfregamento (a, b);

- assenza raggi di curvatura ridotti (a, b);

- predisposizione del necessario isolamento termico nei punti a rischio (a, b);

- i materiali costituenti devono essere idonei a sopportare temperature nominali di esercizio non inferiori a 130°C, nonché essere resistenti a oli e lubrificanti (a, b);

- lavorare con valori inferiori alla corrente massima consentita, al fine di ridurre al minimo il surriscaldamento (a);

- essere collocati in cavidotti flessibili di protezione (a);

- protezione dei punti di connessione per evitare cortocircuiti e infiltrazioni d’acqua (a);

- lavorare con valori di pressione inferiori alla massima pressione possibile (b);

- assenza di movimento relativo tra i morsetti di fissaggio e le tubature relative (a, b);

- riduzione al minimo del numero delle chiusure a vite e dei connettori (b).

Dovrà essere rispettata l’indicazione del Regolamento UNECE 107 nella parte che stabilisce che nel raggio di 100 mm attorno a qualsiasi altra fonte di calore, non possa trovarsi alcun materiale infiammabile, a meno che detto materiale non sia debitamente isolato. Ove necessario, va prevista una protezione per impedire che il grasso o altri materiali infiammabili entrino in contatto con i sistemi di scarico o altre importanti fonti di calore.

Si considera materiale infiammabile ogni materiale che non sia tarato per le temperature che possono essere raggiunte nel punto in cui viene utilizzato.

Affinché le temperature superficiali su questi isolamenti non salgano oltre la temperatura di innesco, dovranno essere rispettati i seguenti criteri costruttivi:

- deve essere garantito lo spazio sufficiente per consentire il montaggio/smontaggio dei componenti e/o del materiale di ricambio, eventualmente con la suddivisione in parti dell’isolamento; in tale caso, dovranno essere previste idonee sovrapposizioni;

- deve essere evitato il surriscaldamento dei componenti e dei gruppi di componenti isolati;

- deve essere evitato il ristagno di calore accanto a gruppi di componenti o componenti sensibili alle temperature (es. gruppo luci posteriori).

Dovranno, inoltre, essere rispettate le seguenti indicazioni integrative per la riduzione del pericolo d’incendio:

- lo scomparto per le batterie di servizio deve essere idoneamente areato (aria esterna), con uscita agevolata dei gas acidi attraverso appositi tubi;

- i morsetti delle batterie di servizio devono essere protetti dal rischio di cortocircuito;

- i riscaldatori sotto i sedili, i convettori o gli impianti di riscaldamento situati nelle pareti laterali devono essere obbligatoriamente dotati di fusibile termico;

- non utilizzo di valvole, interruttori o altri accessori di materiale plastico nel comparto motore;

- isolamento termico delle asticelle del cofano motore.

Il Piano di manutenzione del veicolo deve espressamente prevedere una sezione dedicata alla prevenzione del rischio di incendio, con un piano di ispezioni periodiche incluso nel piano stesso, volto a verificare l’integrità di tutti gli elementi che possono rappresentare una possibile causa di innesco di incendio.

Nel portellone del vano motore, per evitare la ventilazione del fuoco a seguito della sua apertura, dovranno  essere previste due piccole aperture circolari (“orifizi”), protette da coperchio rimovibile o membrana in gomma perforabile, idonee per intervenire con un estintore portatile. Il diametro dei fori dovrà essere di poco superiore a quello dalla parte terminale della manichetta degli estintori portatili in dotazione al veicolo. Il posizionamento dei fori deve essere tale da consentire che l’agente estinguente possa penetrare nel vano agevolmente ed efficacemente. Analoga apertura circolare dovrà essere presente sull’eventuale sportello del vano laterale del preriscaldatore e, se opportuno, in altre zone della parte posteriore del veicolo. Ogni apertura sarà contraddistinta da un adesivo circolare “rosso” e “bianco” che ne evidenzia la funzionalità.

## 5.5 – compatibilità elettromagnetica (EMC)

Gli apparati elettrici ed elettronici di bordo e di ricarica, quando connessi al veicolo, non devono provocare e non devono subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto nel Regolamento ECE R 10 e successive modifiche e integrazioni; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l’utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell’impianto elettrico ed in particolare modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

Particolare cura deve avere la disposizione dei cablaggi, al fine di evitare e comunque minimizzare, tutte le possibili interferenze elettromagnetiche tra i vari componenti elettrici.

I dispositivi di soppressione devono essere opportunamente protetti dagli agenti esterni, in modo tale che non ne possa essere inficiata la funzionalità.

Il Fornitore dovrà produrre documentazione specifica dell’avvenuta certificazione di ottemperanza alle norme elettromagnetiche, e relativa relazione di prova.

Resta inteso che qualora si verificassero problemi di compatibilità elettromagnetica entro il termine del periodo di garanzia, il Fornitore dovrà realizzare a proprio carico una soluzione adeguata per eliminare il problema, sollevando l’Azienda da ogni responsabilità di danni verso terzi.

## 5.6 - perdite di liquido

Il veicolo dovrà essere provvisto di adeguati dispositivi in grado di raccogliere e trattenere le perdite di liquidi (dispositivi per ritenuta perdite liquidi).

Tali punti di raccolta dovranno essere agevolmente smontabili e pulibili.

## 5.7 - elementi per la valutazione dei rischi

Il Fornitore dovrà compilare il documento sulla falsariga dell’Appendice 1 “schede per la valutazione dei rischi” presenti alla fine del presente documento, dove è illustrato un approccio metodologico per raccogliere le informazioni necessarie per gestire ed utilizzare i veicoli in sicurezza. In modo particolare tali informazioni sono quelle correlate con il sistema di trazione elettrico ed i relativi componenti, che possono generare specifiche situazioni di pericolo, non presenti negli autobus convenzionali con motore a combustione interna.

Le schede per la valutazione dei rischi (“schede tecniche informative sui rischi”) dovranno essere consegnate entro 60 giorni dopo la firma del Contratto di fornitura, insieme alla restante documentazione tecnica.

# 6. – AUTOTELAIO

## 6.1 - definizioni

Per autotelaio si intende il complesso della struttura portante e di tutti i gruppi meccanici ed impianti.

## 6.2 – struttura portante

La struttura portante della carrozzeria dovrà essere realizzata in materiale intrinsecamente resistente alla corrosione o accuratamente trattato contro la corrosione stessa e all’azione di eventuali correnti parassite.

Nella costruzione delle fiancate dovrà essere particolarmente curata la realizzazione dei telai che delimitano i vani finestrini ed i vani porta in modo da evitare il verificarsi di crettature agli angoli sotto l’azione delle sollecitazioni dinamiche.

In sede di offerta il Fornitore dovrà precisare le seguenti caratteristiche relative al complesso telaio–carrozzeria:

• tipo e caratteristiche dei materiali impiegati nella costruzione della struttura portante, evidenziando l’impiego di materiali a lunga durata ed elevata resistenza intrinseca alla corrosione;

• la descrizione del trattamento anti-corrosione.

Se il veicolo è costruito su autotelaio e se il Costruttore dell’autotelaio è diverso dal Costruttore della carrozzeria, il Fornitore del veicolo garantirà di fatto che la carrozzeria fornita è perfettamente compatibile, agli effetti della resistenza complessiva del veicolo, con le caratteristiche dell’autotelaio, e dovrà pertanto assumersi la responsabilità, agli effetti strutturali, relativa all’intero veicolo.

## 6.3 - sospensioni

Le sospensioni dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:

• essere realizzate con molle pneumatiche (sospensione pneumatica integrale) con correttore di assetto (valvole livellatrici od altra soluzione);

• avere flessibilità e frequenze naturali di oscillazione atte a consentire condizioni di marcia confortevoli anche su fondo stradale accidentato e/o dissestato;

• essere in grado di mantenere pressoché costante l’altezza da terra del veicolo;

• essere munite di un dispositivo di blocco della trazione a veicolo fermo nel caso di insufficiente pressione d’aria nei serbatoi delle sospensioni. Il dispositivo deve essere disinseribile tramite apposito comando situato fuori dal posto di guida;

• essere munite sul cruscotto di guida di un dispositivo per la segnalazione di insufficiente pressione nel serbatoio/i delle sospensioni;

• essere realizzate in modo da consentire la sostituzione rapida delle molle ad aria, in caso di necessità;

• essere realizzate in modo che l’eventuale rottura degli ammortizzatori anteriori non causi interferenze con gli organi dello sterzo;

• prevedere un dispositivo elettropneumatico di sollevamento ed abbassamento del veicolo;

• prevedere un dispositivo elettropneumatico di inginocchiamento (“kneeling”) del veicolo.

Il Fornitore dovrà allegare all’offerta una descrizione delle sospensioni richiamando la soluzione tecnica adottata per ognuno dei punti sopra elencati.

La logica di sicurezza relativa alle sospensioni è illustrata nella tabella “Sicurezze e Funzionalità” (art.8.12).

## 6.4 – sterzo

Deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

• guida a sinistra;

• volante centrato rispetto a pedaliera e sedile, regolabile in altezza ed inclinazione, realizzato in modo da garantire la massima ergonomia al Conducente;

• dotato di servo assistenza idraulica (idroguida);

• nelle varie posizioni di regolazione, non debbono crearsi apprezzabili interferenze visive tra il volante e gli indicatori principali del cruscotto.

Il Fornitore dovrà allegare all’offerta una descrizione sintetica dello sterzo richiamando la soluzione adottata.

## 6.5 – ponte e trasmissione (se presenti)

Il Fornitore dovrà allegare all’offerta una descrizione dettagliata della soluzione adottata e dei componenti previsti:

- ponte (tradizionale, motorizzato)

- trasmissione

- giunti (se previsti, si dovranno adottare gli accorgimenti, progettuali o strutturali, atti ad evitare che, in caso di rottura dei giunti, possa verificarsi lo sfondamento del pavimento o la caduta al suolo degli alberi di trasmissione (è richiesta la presenza di un dispositivo di ritegno) o danneggiamenti delle parti e degli organi adiacenti agli alberi).

## 6.6 – dispositivi di frenatura

I dispositivi dell’impianto di frenatura dovranno garantire una ottima manutenibilità, in particolare per le parti soggette ad usura. In particolare:

• deve essere installato un dispositivo automatico di frenatura a porte aperte e sportelli di servizio aperti (freno di fermata automatico);

• per gli organi frenanti (con particolare riguardo alle guarnizioni di attrito) dovrà essere prevista sul cruscotto una spia luminosa di segnalazione di usura e di quanto previsto dalle normative vigenti (Direttiva 98/12/CE e successive modifiche);

• dovrà essere previsto un dispositivo automatico di frenatura e blocco del veicolo in caso di insufficiente pressione d’aria disponibile agli impianti di frenatura. Il dispositivo deve essere disinseribile, per la movimentazione d’emergenza del veicolo, in modo assolutamente affidabile e di facile utilizzo in caso di avaria su strada, ad esempio tramite botole dall’interno del veicolo (“sblocco rotocamere”);

• tutti gli assi devono essere equipaggiati, obbligatoriamente, con freni a disco;

• per ciascun asse dovranno essere omologate più marche di guarnizioni frenanti; eventuali difficoltà ad ottemperare a tale prescrizione, dovranno essere validamente motivate dal Fornitore.

Deve essere previsto, oltre ad un avvisatore acustico (“cicalino”) con funzionamento tradizionale per omesso azionamento freno stazionamento, anche un aggiuntivo avvisatore acustico al posto guida per la segnalazione a forte intensità del mancato inserimento del freno di stazionamento qualora sia verificata, oltre al mancato azionamento del freno di stazionamento, una o più delle seguenti condizioni (valide per entrambi gli avvisatori acustici):

- quadro spento o quadro acceso con trazione disattivata;

- TGC aperto;

- trazione disattivata (motore/i inattivo);

- Conducente assente e contemporaneamente quadro spento o acceso (condizione valida solo per avvisatore acustico aggiuntivo);

L’aggiuntivo avvisatore acustico sarà collegato al clacson. Il dispositivo deve essere disinseribile tramite apposito comando situato fuori dal posto di guida (interruttore posizionato in centralina sotto/retro-Autista). Nel caso di guasto del sensore rilevamento Conducente sul sedile di guida o di disattivazione di questo tramite interruttore, dovrà attivarsi, sul quadro strumenti, una spia di allarme luminoso.

Il Fornitore dovrà allegare all’offerta una descrizione sintetica di tali dispositivi richiamando la soluzione adottata per ognuno dei punti sopra elencati.

La logica di sicurezza relativa all’impianto frenante e all’aggiuntivo avvisatore acustico è illustrata nella tabella “Sicurezze e Funzionalità” (art.8.12).

Il veicolo deve essere dotato di un sistema di frenatura di rallentamento di tipo elettrodinamico che prevede l’utilizzo del motore di trazione come generatore, di apprezzabile efficacia almeno fino alla velocità di 4 km/h e tale da garantire a pieno carico un valore di decelerazione massima di 1,1 m/s2.

L’energia generata in fase di frenatura deve essere accumulata dalle batterie di trazione a bordo veicolo in base alle caratteristiche di accettabilità delle stesse.

La frenatura elettrica deve essere coordinata con il sistema pneumatico di frenatura; inoltre, deve essere garantito il concetto di “prevalenza di frenatura” per assicurare le condizioni di sicurezza nel caso in cui vengano premuti contemporaneamente i pedali di avviamento e di frenatura.

Il Fornitore dovrà allegare all’offerta una descrizione sintetica di tali dispositivi richiamando la soluzione adottata per ognuno dei punti sopra elencati.

Dovrà essere sempre previsto un dispositivo automatico “antiarretramento del veicolo”, tipo “HHC” (“hill holder control”) oppure “AAS” o “HSA” ovvero dispositivo alternativo con effetto similare (anche eventualmente integrato nel cambio velocità – sistema tipo “comfort start”).

## 6.7 – ingrassaggio

I punti dell’autobus soggetti ad ingrassaggio debbono essere dotati di ingrassatore ben accessibile durante le normali operazioni di manutenzione

## 6.8 – motore elettrico di trazione

### 6.8.1 – caratteristiche sistema di trazione

Il progetto dovrà indicare il più dettagliatamente possibile il tipo di motore/i utilizzato/i (caratteristiche elettriche, potenza, coppia, …).

Dovrà essere fornita descrizione dettagliata di tutto il sistema di trazione (motore, inverter, riduttore, ecc).

Dovranno essere previsti inverter (convertitori statici) dedicati per la gestione dei sottosistemi (climatizzazione, idroguida, compressore aria, compressore A.C. ecc).

La potenza del motore dovrà essere idonea a garantire le prestazioni richieste nel profilo di missione indicato.

La trazione del veicolo potrà essere assicurata sia da un unico motore collegato ad un ponte di tipo tradizionale che, preferibilmente, da una coppia di motori posizionati sugli assi delle ruote posteriori.

Si richiede, su quadro strumenti, la presenza di un “pulsante attivazione/disattivazione trazione” (o dispositivo similare) per attivare o disattivare successivamente, una volta che il quadro strumenti è stato acceso, il consenso alla trazione del motore/i. Allo spegnimento del quadro strumenti, il consenso alla trazione motore/i sarà automaticamente disattivato e alla successiva riaccensione del quadro strumenti sarà necessario ripremere nuovamente tale pulsante (o azionare un dispositivo similare) per riattivare il consenso alla trazione del motore/i (“reset” consenso allo spegnimento del quadro strumenti). Si richiede anche, sempre su quadro strumenti, la presenza di una spia luminosa per indicare lo stato di attivazione/disattivazione della trazione.

### 6.8.2 - raffreddamento motore di trazione e altre apparecchiature

Qualora sia necessario, il Fornitore dovrà prevedere un idoneo sistema di raffreddamento degli impianti e delle apparecchiature elettriche (motore/i di trazione, batterie alta tensione, elettronica di potenza, ecc) che dovrà essere progettato e realizzato con largo margine di efficienza tale da garantire, in tutte le condizioni continuative di esercizio, lo svolgimento della missione tipica.

Tenuto conto che le linee si sviluppano anche lungo viali alberati ove, in determinati periodi dell’anno, è consistente la presenza di polline, foglie e polvere con conseguenze negative nella efficienza dell’impianto di raffreddamento, le prese dell’aria dovranno essere dotate di apposite griglie parafoglie/parapolline.

Al fine di ridurre possibili fenomeni di dispersione elettrica, le condotte di raffreddamento e aerazione di tutti i componenti elettronici di azionamento debbono obbligatoriamente prevedere idonei filtri di protezione da polvere atmosferica; il Fornitore deve indicare nel piano di manutenzione le frequenze di sostituzione e/o pulizia di tali filtri.

Opportune segnalazioni diagnostiche anche a cruscotto dovranno essere previste qualora la temperatura delle apparecchiature superi i livelli di soglia.

### 6.8.3 - comparto motore / apparecchiature elettroniche / batterie di trazione

I vani in cui sono alloggiati il motore, le batterie di trazione e le apparecchiature elettroniche dovranno essere realizzati in modo da garantire una ottima accessibilità per tutte le operazioni manutentive, in particolare per quelle più frequenti.

I comparti dovranno essere dotati di adeguata illuminazione, in maniera da consentire lo svolgimento di eventuali operazioni manutentive anche in zone di scarsa illuminazione.

Si richiede un faretto stagno per l’illuminazione interna del vano motore, azionabile mediante apposito interruttore automatico e comunque spento a portellone chiuso.

Il portellone motore dovrà essere munito di chiave cifrata che possa bloccare il comando di apertura con maniglia “a scatto”.

## 6.9 – preriscaldatore

Il veicolo deve essere equipaggiato, per permettere il riscaldamento dell’intero abitacolo, con il dispositivo preriscaldatore (caldaia autonoma a gasolio, tipo “webasto”).

In sede di offerta il Fornitore dovrà indicare tipo, modello e caratteristiche del preriscaldatore previsto, comprese quelle del timer di programmazione.

# 7 – IMPIANTO DI ARIA COMPRESSA

## 7.1 – caratteristiche generali

La funzionalità dell’impianto deve tenere conto delle condizioni ambientali di lavoro, con particolare riferimento a valori di temperatura compresi tra -25°C e +80°C ed umidità relativa del 100%, anche per un lungo periodo di tempo, limitatamente ai componenti posti nel vano motore o in prossimità a fonti di calore.

L’impianto deve essere progettato e costruito in modo da garantire i valori di tenuta stabiliti dalla norma di collaudo di cui al paragrafo specifico.

Tutti i componenti pneumatici devono essere dotati, in corrispondenza dei fori di scarico dell’aria, di opportuni silenziatori atti a ridurre la rumorosità nella fase di scarico dell’aria in pressione.

Qualora lo spurgo debba essere effettuato manualmente, per agevolare le operazioni manutentive, i rubinetti di scarico della condensa dei serbatoi o di altri eventuali organi che richiedono spurghi periodici (pozzetti di decantazione, ecc.) devono essere centralizzati in unica posizione del veicolo ed essere accessibili da sportello laterale. Sul fianco di ogni rubinetto, deve essere apposta l’indicazione dell’organo ad esso collegato.

In particolare, per l’impianto frenante, i connettori ove applicare i manometri esterni devono essere concentrate in un unico pannello facilmente accessibile per permettere il controllo della pressione dell’impianto frenante secondo la Direttiva 98/12/CE della Commissione del 27 gennaio 1998.

In prossimità di ogni apparecchio pneumatico deve essere prevista, in modo indelebile e facilmente visibile, una idonea marcatura codificata atta a rendere rapidamente identificabile la topografia dell’impianto ed evitare così eventuali errori di collegamento in sede di manutenzione.

La raccorderia dovrà essere realizzata con materiale resistente alla corrosione ed all’ossidazione, per caratteristiche proprie e non per trattamenti superficiali di protezione.

È ammissibile la soluzione dei particolari realizzati con materiale trattato superficialmente, purché garantiti per 10 anni dal Costruttore che li impiegherà.

Le tubazioni dovranno essere in rame, ottone, acciaio inox, poliammide.

Le tubazioni dovranno essere montate in posizione protetta dagli urti o da danneggiamenti e dovranno essere tali da limitare il ristagno dell’acqua di condensa al loro interno. Le tubazioni flessibili dovranno essere costruite con materiale autoestinguente e garantire la stessa affidabilità.

Tutte le tubazioni flessibili dovranno essere accuratamente fissate in modo da evitare sfregamenti rispetto ad altri elementi, che ne causerebbero il rapido deterioramento.

In sede d’offerta deve essere presentato lo schema funzionale dell’impianto pneumatico redatto secondo le norme UNI vigenti, corredato di relativa legenda con l’indicazione dei valori funzionali dei vari componenti.

## 7.2 – identificazione tubazioni flessibili

Al fine di agevolare le operazioni di riattacco dei componenti pneumatici, in fase di manutenzione del veicolo, le estremità di ogni tratto di tubazione flessibile degli impianti presenti sul veicolo devono essere identificati e contrassegnati in funzione delle attestazioni medesime.

## 7.3 – caricamento dall’esterno

L’impianto pneumatico deve essere provvisto di due attacchi ad innesto rapido per il caricamento tipo “press block”, facilmente e rapidamente accessibili, ubicati sulla fiancata sinistra del veicolo, in prossimità della parte anteriore e posteriore, con l’esclusione dei paraurti. Sono ammesse soluzioni alternative, purché opportunamente documentate.

Tali attacchi devono essere realizzati secondo le indicazioni dimensionali della norma CUNA NC 548 – 10.

A valle delle prese tipo “pressblock” dovrà essere montato un rubinetto di intercettazione facilmente accessibile, o una valvola di non ritorno.

## 7.4 - compressore dell’aria

Il compressore, di sicura e provata affidabilità, deve possedere caratteristiche tali per cui il tempo di funzionamento in fase di carica rispetto al tempo di impiego del veicolo, risulti ≤ 50%.

Il compressore deve essere progettato e realizzato in maniera da garantire la minima immissione possibile di olio di lubrificazione nell’impianto aria compressa per un lungo periodo di esercizio.

La temperatura dell’aria compressa in uscita deve essere in ogni caso tale da evitare la possibilità di carbonizzazione dell’olio.

Il collegamento del compressore all’impianto pneumatico deve avvenire mediante flessibile, o con soluzioni alternative, di elevata affidabilità e durata e facilmente sostituibile.

## 7.5 – separatore di condensa ed essiccatore

L’impianto pneumatico deve essere dotato di un efficace dispositivo, di provata affidabilità, atto alla pulizia dell’aria ed all’eliminazione automatica della condensa e dell’olio, in maniera da garantire una presenza di umidità e di olio del tutto trascurabili all’interno dell’impianto.

L’essiccatore, autopulente ed autorigenerante, in maniera da garantire interventi minimi di manutenzione, deve essere posizionato in zona ventilata, ma comunque al riparo da acqua e fango o da eventuali elementi riscaldanti adiacenti e ad una distanza dal compressore tale che la temperatura dell’aria in ingresso risulti intorno ai 50°C.

Un idoneo dispositivo di sicurezza deve garantire il passaggio dell’aria compressa anche in caso di intasamento dei filtri essiccanti.

## 7.6 – valvole di spurgo condensa dei serbatoi aria

I serbatoi aria devono essere tutti dotati di valvole di scarico condensa per lo spurgo manuale oppure automatico. I serbatoi aria dovranno essere dotati di targhetta metallica ove vi è riportata la parte di impianto alla quale lo stesso serbatoio è dedicata.

La logica di sicurezza relativa all’impianto pneumatico è illustrata nella tabella “Sicurezze e Funzionalità” (art.8.12).

# 8 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’IMPIANTO ELETTRICO A BASSA TENSIONE

L’impianto elettrico a bassa tensione ed i suoi componenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di legge, delle norme tecniche, nazionali ed internazionali, in quanto applicabili.

## 8.1 – tensione di alimentazione

L’impianto elettrico del veicolo dovrà essere alimentato da sorgenti di energia continua avente tensione nominale Vn=24 Vcc

## 8.2 – realizzazione dei circuiti elettrici

L’impianto elettrico ed i suoi componenti devono corrispondere alle seguenti caratteristiche generali:

• il campo di funzionamento regolare con tensione compresa tra 0,7 Vn ÷ 1,25 Vn (Norma IEC 9/1376) e temperatura ambientale adeguata alla posizione in cui sono installati;

• i circuiti ed i componenti devono essere identificati ed il Costruttore dovrà fornire, in sede di collaudo di fornitura, adeguata descrizione del sistema di identificazione dei cavi;

• l’isolamento dei cavi sia conforme alla normativa tecnica vigente, ad esempio alla Classe B così come definita nella norma ISO 6722-1:2011 e, in ogni caso, il Fornitore deve indicare chiaramente lo standard che ha utilizzato;

• sia le apparecchiature che i cablaggi dovranno essere posizionati in modo da evitare la vicinanza di collettori, tubazioni di scarico e condotte, fissati in modo da evitare interferenze e sfregamenti che ne compromettano l’integrità;

• tutti i cavi devono resistere alle condizioni di umidità e temperatura cui sono esposti;

Il soddisfacimento dei requisiti sopra elencati deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal Fornitore sulla base dei propri accertamenti.

### 8.2.1 – impianto elettrico Can-Bus – diagnostica

L’impianto elettrico dovrà adottare la tecnologia CAN-BUS, consentendo un’ampia azione di verifica dei parametri di funzionamento del veicolo, archiviazione degli eventi e diagnosi delle avarie o anomalie rispetto ai valori di normale funzionamento. In particolare, il sistema dovrà:

• consentire la memorizzazione e la visualizzazione, senza l’ausilio di un PC, degli eventi che risultino necessari al Conducente, alla diagnostica e alla relativa manutenzione semplificando il lay-out del posto di guida, utilizzando apposito display di bordo (l’utilizzo di un personal computer sarà accettato solo per la diagnostica di secondo livello e la programmazione delle centraline principali e secondarie del sistema);

• consentire quanto più possibile l’intercambiabilità delle centraline senza riprogrammazione;

• registrare su memoria permanente, con accesso autorizzato, una serie di parametri analogici in modo tale da consentire a posteriori l’analisi di uno o più particolari;

• sviluppare al meglio il concetto di manutenzione “on condition” con l’acquisizione diretta dei dati di esercizio, monitorabili a bordo e successivamente elaborati a terra da parte della struttura manutentiva;

• consentire la comunicazione dei dati di funzionamento dell’autobus ad un sistema di rilevazione, mediante un protocollo aperto o reso disponibile per le integrazioni con terze parti e tramite connessioni hardware standard (sistemi FMS o analoghi);

• consentire la eventuale variazione di alcuni parametri del sistema, senza che si renda necessaria la riprogrammazione integrale dell’unità di comando centrale; tali modifiche o implementazioni di nuove funzionalità dovranno essere eseguite o autorizzate dal Fornitore.

La visualizzazione standard, durante le normali condizioni di guida, dovrà prevedere indicazioni sullo stato del veicolo e la segnalazione degli allarmi.

Dovrà essere previsto un “indicatore di consumo energia”, ossia un dispositivo di segnalazione dei consumi di energia con l’indicazione numerica, sempre presente a cruscotto, della percentuale di carica degli accumulatori (SOC).

Il display dovrà essere riconfigurabile e parzializzabile, in modo da poter essere utilizzato per la visualizzazione di segnali provenienti da altri apparati.

Il display di bordo, in presenza di anomalie che possano pregiudicare la corretta funzionalità e sicurezza del veicolo, dovrà segnalare attraverso finestre (ad esempio POPUP) e segnalazioni acustiche, la presenza dell’anomalia descrivendone in modo esplicito la tipologia e la relativa descrizione.

I messaggi e le anomalie dovranno essere visualizzati con tre livelli di priorità a seconda della gravità dell’anomalia (priorità 1: arresto immediato del veicolo, priorità 2: è possibile proseguire la marcia per il rientro in officina, priorità 3: è possibile proseguire il servizio).

Dovrà essere possibile riprogrammare l’elenco delle anomalie e dei segnali per i quali è prevista l’attivazione delle finestre POPUP. Tra le anomalie e i segnali previsti vi dovranno essere compresi quelli che transiteranno sulla rete di bordo.

Il personale addetto alla manutenzione potrà accedere ai dati relativi alla diagnostica del sistema: per ogni sistema elettronico presente, dovrà essere possibile visualizzare sul display i relativi messaggi di avaria interpretabili tramite manuale tecnico di transcodifica.

Dovrà essere anche possibile visualizzare sul display di bordo tutti gli input/output sia digitali che analogici contemplati nelle reti can-bus di bordo.

| _ Diagnostica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codice errore | Tipo avaria | Numero eventi | Localizzazione guasto |
| Xxxxxx | Yyyyyy | Zzzzzz | kkkkkk |
| Xxxxxx | Yyyyyy | Zzzzzz | kkkkkk |

Le singole segnalazioni di anomalia dovranno essere riconducibili in modo univoco all’insieme di possibili condizioni che hanno determinato la segnalazione, in modo da poter agevolmente individuarne la possibile causa: in altri termini, per ogni codice di anomalia dovranno essere elencati – nella documentazione di manutenzione – tutti i segnali che possono aver generato l’anomalia.

Dovranno essere previsti controlli automatizzati di alcune funzioni del veicolo finalizzati al miglioramento della manutenibilità del veicolo stesso. Si citano, a puro titolo indicativo e non esaustivo, i parametri che il sistema diagnostico dovrebbe tenere sotto controllo:

• Motore (potenza, coppia, giri);

• Posizione pedale acceleratore;

• Temperatura singole celle;

• Temperatura motore;

• Temperatura liquido refrigerante;

• Pressione serbatoi freni 1° asse;

• Pressione serbatoi freni 2° asse;

• Pressione serbatoi freni 3° asse (dove presente);

• Sistema controllo impianto frenante (ABS, ASR, EBS);

• Sistema controllo impianto sospensioni (ECAS);

• Tensione batterie ausiliarie;

• Tensione e corrente singole celle;

• SOC (state of charge);

• Apertura/chiusura porte e sportelli di servizio;

• Percorrenza;

Deve essere possibile il collegamento di un normale PC portatile, dotato di idoneo software per la diagnostica, senza necessità di cavi speciali o adattatori particolari.

L’offerta dovrà indicare in modo chiaro l’architettura del sistema diagnostico proposto, i parametri registrati, le funzionalità realizzate, l’interfacciabilità con sistemi informativi non residenti di supporto alla manutenzione.

### 8.2.2	Ulteriori precisazioni per il sistema diagnostico “on board”

Il sistema diagnostico “on board” complesso centralizzato per controllo, da display di bordo, dei parametri funzionamento dei principali organi del veicolo dovrà essere perfettamente integrato con l’impianto elettrico e interfacciabile con un sistema informativo di supporto alla manutenzione.

Dovranno essere inoltre segnalate, sul display di bordo, tutte le condizioni che possono portare a guasti incipienti o livelli di usura critica che riguardano organi di sicurezza.

E’ inoltre richiesta una presa esterna di diagnosi (tipo “OBD”), presso quadro strumenti, per collegamento diagnostica “off board”.

Non devono esservi limitazioni di alcun genere (software o hardware) che impediscano la lettura dei dati archiviati, tramite un semplice PC portatile, dotato di sistema operativo di tipo corrente e software dedicato nonchè cavo di connessione di tipo corrente con adeguati connettori.

## 8.3 – pannello centralizzato componenti elettrici

Tale pannello, compatibilmente con le dimensioni definitive e la quantità di componenti elettrici previsti, deve essere facilmente accessibile ed ispezionabile.

Sul pannello devono essere montati i componenti elettrici, opportunamente isolati, in modo tale da consentire una facile manutenibilità degli stessi; in tal senso possono risultare privilegiate le parti interne del veicolo per quella componentistica maggiormente soggetta a manutenzione e controllo; devono altresì essere previsti, sul pannello, appositi spazi liberi per applicazioni future.

Ove la quantità di componenti elettrici renda difficoltosa la concentrazione su un singolo pannello, possono essere installati più pannelli o pareti fisse, mantenendo le medesime caratteristiche di accessibilità ed ispezionabilità.

All’interno dello sportello di ciascun vano dovrà essere applicata una tabella esplicativa con indicazione topografica dei componenti contenuti nel vano stesso.

In sede di offerta deve essere descritta la soluzione adottata.

## 8.4 – batterie di accumulatori ausiliari

Devono essere installate due batterie di accumulatori per avviamento del tipo “a ridotta manutenzione” (norma DIN 43539-2, par 3.6), con Vn 12Vcc e Cn (20h) non inferiore a 220 Ah per ciascuna batteria; le stesse devono essere rispondenti alle necessità richieste dal profilo di missione del veicolo.

Le batterie devono essere installate su apposito cestello di contenimento estraibile costruito in materiale realizzato in acciaio INOX o materiale con caratteristiche meccaniche equivalenti, in modo da garantire anche la totale resistenza alla corrosione per l’intera vita utile del veicolo e facilmente reperibili sul mercato per caratteristiche e dimensioni.

## 8.5 – deviatore/sezionatore delle batterie a bassa tensione

Il deviatore/sezionatore delle batterie a bassa tensione deve essere a comando manuale, facilmente accessibile, collocato in prossimità del “cassone batterie” nonché manovrabile con apposita leva e individuato sulla fiancata del veicolo da apposita targhetta. Esso sarà posto immediatamente a valle del morsetto negativo delle batterie.

Detto componente nella posizione “aperto” interrompe l’alimentazione generale dell’impianto a 24 Vcc.

In prossimità dovrà essere installato l’attacco di tipo DIN 43589 per l’alimentazione del circuito elettrico dell’autobus con batterie esterne.

## 8.6 – comando centrale di emergenza (CCE)

Deve essere a comando manuale su posto guida, con dispositivo onnipolare ad azione diretta sui circuiti elettrici; il pulsante di comando (del tipo a “fungo”) deve essere di colore “rosso” opaco, su base “gialla”, protetto in modo tale che sia evitato l’azionamento involontario, dotato di targhetta esplicativa con istruzioni d’uso. Tale dispositivo deve essere conforme alle norme CUNA NC 571-20 e deve garantire anche la disalimentazione del motore di trazione e l’apertura del contattore di potenza AT nonché l’apertura del teleruttore generale di corrente TGC.

La logica di funzionamento e sicurezza relativa al CCE è illustrata nella tabella “Sicurezze e Funzionalità” (art.8.12).

Le alimentazioni elettriche relative a circuiti elettrici indipendenti dall’azionamento del CCE (che il Fornitore dovrà comunque elencare nella “descrizione estesa del veicolo”) dovranno essere, come minimo, le seguenti:

- alimentazione di alcune luci interne all’abitacolo (luci a faretto sottocassonetto porte e plafoniere corridoio, in quantità limitata ma sufficiente per esodo passeggeri in assoluta sicurezza);

- alimentazione “4 frecce lampeggianti” (segnalazione luminosa di pericolo  - “blinker”);

- alimentazione luci posizione, luci targa, luci ingombro (situazione “parking” - art. 153 – comma 5 C.d.S.);

- alimentazione cronotachigrafo digitale;

- luce d’accoglienza presso postazione Conducente;

- alimentazione sistema allarme antincendio a sensori;

- alimentazione apparecchiatura telematica di bordo come specificato nel dedicato allegato e comunque tale da permettere il normale funzionamento degli stessi apparati per la funzione alla quali sono preposti (ad es. computer di bordo, roadscan, cronotachigrafo e videosorveglianza);

- alimentazione dei 2 avvisatori acustici mancato inserimento freno di stazionamento;

- alimentazione apertura/chiusura (manuale o automatica) delle porte passeggeri;

- alimentazione impianto estinzione incendi automatico.

Le altre alimentazioni elettriche relative a circuiti elettrici indipendenti dall’azionamento del CCE (che il Fornitore dovrà comunque elencare nella “descrizione estesa del veicolo”) dovranno inoltre essere quelle che sono previste dalle norme vigenti e quelle che a giudizio del Costruttore sono necessarie per il normale funzionamento delle utenze elettriche minime ed essenziali per la funzione alle quale sono preposte nonchè quelle che sono indispensabili per la gestione dell’emergenza o per la salvaguardia della sicurezza.

## 8.7 – logica funzionale dell’impianto elettrico e TGC

L’impianto elettrico deve avere la seguente logica funzionale:

La chiave consenso avviamento posta in corrispondenza del posto guida comanda contemporaneamente l’accensione e lo spegnimento sia del “quadro” che del funzionamento/inattività del motore/i di trazione.

La maggior parte delle utenze elettriche sono alimentate solo con il “quadro” acceso (“sotto chiave”) o per 30 minuti dopo il cessato funzionamento del motore o dopo 30 minuti di inattività del motore qualora alla semplice accensione del quadro strumenti non segua l’avviamento dello stesso motore (utenze gruppo 1).

Alcune utenze non sono “sotto chiave” e sono anche alimentate per 30 minuti dopo lo spegnimento manuale del quadro o  dopo 30 minuti di inattività del motore qualora alla semplice accensione del quadro strumenti non segua l’avviamento dello stesso motore (utenze gruppo 2 – in maggior parte apparecchiature appartenenti alla telematica di bordo).

Altre utenze sono sempre alimentate, indipendentemente dalla posizione della chiave e dalla situazione del quadro (utenze gruppo 3 -  gestione emergenza).

Deve essere previsto un dispositivo di interruzione telecomandato (teleruttore generale di corrente - TGC), posto immediatamente a valle del polo positivo delle batterie e del sezionatore-deviatore, con comando di “apertura”/”chiusura” integrato con il commutatore servizi (chiave di avviamento), oltre che di “apertura” automatica mediante temporizzatore. Il sistema deve essere idoneo ad “aprire” sotto carico.

In posizione di “aperto” il teleruttore generale di corrente (TGC) deve immediatamente interrompere l’alimentazione di tutti i carichi per i quali non è prevista alimentazione diretta da batteria.

- Il TGC, a veicolo fermo,  non dovrà mai staccarsi (“aprirsi”) automaticamente in caso di freno di stazionamento non azionato.

- Lo stacco (“apertura”) del TGC comporterà anche lo spegnimento del quadro strumenti.

Si richiede anche un comando di “esclusione temporizzatore stacco automatico TGC” realizzato a display tramite password, necessario per la disattivazione dell’asservimento “stacco automatico” e da utilizzarsi in caso di emergenza o per esigenze manutentive.

Con deviatore/sezionatore, di cui all’art. 8.5, in posizione “aperto” non deve essere alimentata alcuna utenza elettrica.

La definizione dei gruppi di utilizzatori e le relative logiche  sono illustrate nella tabella “Sicurezze e Funzionalità” (art.8.12).

## 8.8 – illuminazione

### 8.8.1 – illuminazione interna

L’impianto interno sarà realizzato, preferibilmente, con lampade a LED e dovrà assicurare un’illuminazione, a veicolo nuovo, non inferiore a 100 lux, misurata sulla mezzeria di ciascun sedile ed alla quota di un metro dal pavimento. La variazione rispetto a questo livello in ogni punto della vettura dovrà essere inferiore a 20 lux.

La disposizione, il numero e l’ubicazione delle fonti di luce dovranno essere studiati in modo da evitare zone di ombra e di abbagliamento, realizzando un ambiente piacevole e confortevole.

Dovrà essere prestata particolare attenzione alla temperatura dell’illuminazione ed all’effetto cromatico complessivo.

Dovrà essere particolarmente curata l’illuminazione dei gradini, degli apparecchi di bigliettazione, degli ostacoli, delle aree informative al pubblico.

L’impianto sarà previsto su uno o due circuiti principali, comandati da due interruttori o da un interruttore pluristadio, con possibilità di scegliere, da quadro strumenti, modalità d’illuminazione per le lampade almeno in modalità “tutto spento”, “mezze luci”, “tutto acceso”, “tutto acceso escluse le prime luci dietro posto guida”.

Le prime lampade presso il posto Conducente, rispettivamente lato destro e sinistro (ovvero le prime 2 lampade, se l’illuminazione è disposta su un’unica fila), devono essere accendibili/spegnibili su comando del Conducente ma devono comunque accendersi automaticamente ogniqualvolta si apra la porta anteriore (e spegnersi automaticamente quando questa si richiude).

Sotto il cassonetto di ciascuna porta di servizio dovranno essere installati due punti luce a faretto incassato, parzialmente incassati ed opportunamente schermati, con lampade che si devono accendere automaticamente con l’apertura delle porte.

Dette lampade, dovranno avere un cono di luce tale da illuminare un’area esterna del veicolo fino ad una distanza di circa 500 mm dalla fiancata del veicolo, onde consentire al Conducente una sufficiente visibilità in prossimità delle porte, anche nelle ore notturne, in zone prive di illuminazione.

In corrispondenza del posto di guida dovrà essere installato almeno un punto luce cockpit a faretto incassato in grado di garantire un livello di illuminazione non inferiore a 80 lux del posto di guida e consentire l’illuminazione della centralina di comando dei cartelli indicatori di linea.

Nello spazio in prossimità della postazione di guida e l’ingresso della prima porta, dovrà essere prevista una “illuminazione area in zona anteriore o in posto guida” (mediante “luce d’accoglienza” a faretto incassato comandata dall’apertura, dall’esterno, della 1° porta). Spegnimento temporizzato di tale “luce d’accoglienza” (trascorsi 120 secondi) oppure immediatamente dopo accensione quadro strumenti.

Sono previste luci di emergenza interne, idonee a consentire l’uscita/esodo dei viaggiatori nelle ore di buio in caso di indisponibilità delle normali luci. Devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento UNECE 107 e potranno essere accese tramite comando manuale posto sul cruscotto, ma dovranno accendersi automaticamente anche in caso di azionamento del Comando Centrale di Emergenza

Le funzionalità dell’illuminazione interna e relative logiche  sono illustrate nella tabella “Sicurezze e Funzionalità” (art.8.12).

### 8.8.2 – illuminazione esterna

Pur non essendo obbligatorio per Legge, i veicoli destinati al trasporto urbano prestano servizio con le luci (diurne se presenti ma spesso anche con posizione e anabbaglianti) accese per la quasi totalità del servizio di linea giornaliero (anche 12 ore consecutive), come da profilo di missione.

I dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa posti all’esterno del veicolo (proiettori, dispositivo di illuminazione della targa, luci di posizione, luci di ingombro, stop, indicatori di direzione etc.) dovranno essere realizzati, preferibilmente, con elementi luminosi di tipo LED.

Per i proiettori anteriori, in alternativa agli elementi tipo LED, dovranno essere adottate solo lampadine con le seguenti caratteristiche minime:

− utilizzo continuativo;

− durata pari a tre volte rispetto a lampadine “standard” (lampadine tipo “lunga durata”).

La fanaleria anteriore e posteriore a LED sarà considerata in fase di valutazione dell’offerta.

Sul ricasco destro del tetto dell’autobus, in corrispondenza della mezzeria di ogni porta ed al fine di illuminare l’area esterna a terra per la salita/discesa passeggeri, dovrà anche essere installato esternamente un punto luce esterno stagno, opportunamente schermato, con luce che si dovrà accendere automaticamente con l’apertura della corrispondente porta.

## 8.9 - installazione di dispositivi di terze parti

L’autobus deve essere predisposto per l’installazione di dispositivi di terze parti, di fornitura del Cliente o dello stesso Fornitore, come ad esempio sistemi di bigliettazione, sistemi di ausilio all’esercizio, sistemi di informazione ai passeggeri, sistemi di videosorveglianza, conta passeggeri eccetera, come indicato in dedicato allegato. A tale scopo:

• devono essere definiti assicurati spazi adeguati standard per l’installazione dei dispositivi di terze parti di più comune applicazione. Le strutture di fissaggio per tali dispositivi devono offrire la massima solidità ed affidabilità, con assenza di vibrazioni durante la marcia, oltre ad offrire un apprezzabile flessibilità nell’installazione. Tali predisposizioni meccaniche devono inoltre offrire un ottimo risultato estetico e funzionale;

• deve essere prevista una adeguata predisposizione elettrica per tali installazioni, sia tramite la presenza di cavidotti o linee dedicate, sia con la presenza di sezionatori e protezioni nel quadro elettrico, sia con la presenza dei relativi comandi al cruscotto per l’abilitazione o il comando di tali dispositivi.

## 8.10 - per memoria

## 8.11 – isolamento elettrico

In conformità al Regolamento UN/ECE 100, dovrà essere previsto idoneo sistema di verifica e segnalazione al posto guida di eventuale anomalia all’isolamento elettrico del veicolo. In tali condizioni, non dovrà essere possibile l’avviamento del veicolo.

## 8.12 – tabella “Sicurezze e Funzionalità”

Sono elencate di seguito una serie di condizioni, legate a sicurezze e funzionalità, che dovranno essere rispettate e installate. L’elenco non è esaustivo (per altre sicurezze e funzionalità, si veda presente documento). L’articolo comparente in ultima colonna è quello dove l’impianto interessato viene citato nel presente documento, anche a titolo puramente generico.

In particolare, sono previsti i blocchi movimentazione veicolo a porte aperte e sportelli di servizio aperti (sportelli laterali vani tecnici esterni, portellone vano motore), il sistema di rilevamento ostacoli alla chiusura delle porte, ed altre condizioni: il tutto dovrà essere conforme a quanto previsto dal regolamento UNECE n° 107.

|  | impianto interessato | situazione | sicurezze / funzionalità | eccezione | note | art. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | batterie AT | attivato sistema di sezionamento batterie AT in caso di manutenzione o emergenza | isolamento da batterie AT |  |  | 9.7 |
| 2 | botole sul tetto | botole aperte, motore inattivo, veicolo fermo, freno di stazionamento attivato, chiusura porta anteriore da comando esterno | chiusura automatica delle botole assieme alla porta anteriore |  |  | 10.5 |
| 3 | botole sul tetto | botole aperte, motore inattivo, veicolo fermo, freno di stazionamento attivato | chiusura automatica delle botole dopo 30 minuti, conteggiati a partire dal cessato funzionamento del motore o dopo 30 minuti di inattività del motore qualora alla semplice accensione del quadro strumenti non segua l’avviamento dello stesso motore |  |  | 10.5 |
| 4 | botole sul tetto | apertura di una botola in modalità emergenza | allarme luminoso e (possibilmente) acustico continuo | a quadro spento l’avvisatore acustico non è udibile | necessità riarmo botola e necessità riarmo suo dispositivo per lo sgancio in modalità emergenza | 10.5 |
| 5 | botole sul tetto | botole aperte | chiusura automatica delle botole all’azionamento del tergicristallo (esclusa funzione “lavavetri”) oppure all’azionamento dell’impianto di climatizzazione |  |  |  |
| 6 | Comando Centrale di Emergenza CCE | azionato | accensione delle 4 frecce, disalimentazione motore, disalimentazione di molte utenze elettriche, accensione luci di emergenza per esodo passeggeri, stacco TGC e contattore potenza AT | restano alimentate alcune utenze del gruppo 2 necessarie per la sicurezza e tutte le utenze del gruppo 3 | è tassativamente escluso qualsiasi effetto sull’eventuale stato di frenatura (stazionamento o freno di fermata automatico) preesistente all’azionamento del CCE | 8.6 |
| 7 | finestrino elettrico Conducente | finestrino aperto, motore inattivo, veicolo fermo, freno di stazionamento attivato, chiusura porta anteriore da comando esterno | chiusura automatica del finestrino assieme alla porta anteriore |  |  | 3.2 |
| 8 | finestrino elettrico Conducente | finestrino aperto, motore inattivo, veicolo fermo, freno di stazionamento attivato | chiusura automatica del finestrino dopo 30 minuti, conteggiati a partire dal cessato funzionamento del motore o dopo 30 minuti di inattività del motore qualora alla semplice accensione del quadro strumenti non segua l’avviamento dello stesso motore |  |  | 3.2 |
| 9 | freni | freno di stazionamento non inserito, veicolo fermo, motore inattivo | immediatamente, con motore inattivo e allo spegnimento del quadro, suona un avvisatore acustico di tipo tradizionale (“cicalino”) |  | l’avvisatore acustico tradizionale suona con quadro spento ma anche con quadro acceso e trazione disattivata oppure con TGC aperto | 6.6 |
| 10 | freni | freno di stazionamento non inserito, veicolo fermo, motore inattivo, sedile Conducente non occupato | immediatamente suona un aggiuntivo avvisatore acustico a forte intensità. L’aggiuntivo avvisatore acustico è collegato al clacson Nel caso di guasto del sensore rilevamento Conducente , dovrà attivarsi, sul quadro strumenti, una spia di allarme luminoso. | sblocco elettrico da interruttore piombato non accessibile direttamente dal posto guida. Spia di allarme ad alta visibilità in caso di sblocco. | l’avvisatore acustico a forte intensità suona con quadro spento o acceso dal momento in cui il Conducente abbandona posto guida e non inserisce freno stazionamento. L’avvisatore acustico potrà funzionare anche con TGC aperto | 6.6 |
| 11 | freni | freno di stazionamento non inserito, veicolo fermo | in caso di freno di stazionamento non inserito: - lo stacco automatico del TGC non potrà avvenire; - la chiusura automatica delle porte non potrà avvenire |  |  | --- |
| 12 | freni | insufficiente pressione aria | freni bloccati | sblocco meccanico rotocamere (officina) |  | 6.6 |
| 13 | freni | porte aperte o sportelli servizio aperti, veicolo fermo | frenatura di fermata automatica, sblocco dopo chiusura porte o chiusura sportelli di servizio e pressione su acceleratore il freno di fermata automatico non dovrà attivarsi per velocità del veicolo >= 5 km/ora, neanche per guasto al sensore porta aperta o guasto al sensore sportello servizio aperto | sblocco elettrico da interruttore “FIPO porte” piombato e accessibile direttamente dal posto guida. Allarme acustico continuo e spia di allarme ad alta visibilità in caso di sblocco. | in qualsiasi situazione (motore attivo o inattivo, quadro acceso o spento, presenza o meno di alimentazione elettrica, anche a seguito di manovre e comandi di qualsiasi genere effettuabili dal Conducente come spegnimento quadro strumenti o attivazione CCE) la frenatura di fermata automatica deve essere sempre tassativamente garantita se vi sono porte passeggeri aperte o sportelli di servizio aperti | 6.6 |
| 14 | illuminazione interna/esterna | veicolo in servizio, fermata temporanea con apertura porta/porte | accensione automatica di luci interne (luci sotto cassonetto porte) ed esterne (luci stagne) in prossimità delle porte aperte |  | accensione di tali luci porte anche in ore diurne | 8.8.1 8.8.2 |
| 15 | impianto estinzione incendi automatico | incendio | allarme luminoso e acustico continuo – estinzione incendio vano interessato |  | impianto azionabile anche con CCE azionato | 5.4.2 |
| 16 | impianto elettrico | motore inattivo, veicolo fermo, freno di stazionamento attivato | stacco automatico del TGC (e anche spegnimento del quadro strumenti), dopo 30 minuti conteggiati a partire dal cessato funzionamento del motore (condizione I°) o dopo 30 minuti di inattività del motore qualora alla semplice accensione del quadro strumenti non segua l’avviamento dello stesso motore (alternativa condizione II°) | esclusione temporizzatore stacco automatico TGC tramite password e display a cruscotto |  | 8.7 |
| 17 | impianto elettrico | effettuazione manovra retromarcia | azionamento automatico del “blinker” (“4 frecce lampeggianti”) e avvisatore acustico esterno |  | durante la manovra, si accendono automaticamente anche luci retromarcia | 3.4 |
| 18 | impianto elettrico | apertura porta anteriore dall’interno (da pulsante posto su cruscotto Conducente) | accensione automatica (e successivo spegnimento, al chiudersi della porta) delle prime lampade, disposte sul lato destro e sinistro dietro posto guida (ovvero delle prime due lampade se la disposizione è solo su una fila) |  |  | 8.8.1 |
| 19 | impianto elettrico | apertura porta anteriore dall’esterno (da pulsante principale nascosto o da pulsante ausiliario supplementare) | accensione automatica della luce di accoglienza, per 120 secondi o fino a quando quadro strumenti viene acceso |  |  | 8.8.1 |
| 20 | impianto pneumatico | filtri essiccanti intasati | bypass automatico dei filtri essiccanti intasati |  |  | 7.5 |
| 21 | impianto pneumatico | bassa pressione aria compressa freni e sospensioni | segnale luminoso e acustico continuo |  |  | 6.3 6.6 8.2.1 |
| 22 | impianto pneumatico | pressione aria sospensioni e freni insufficiente, v< 5 km/ora o veicolo fermo | allarme luminoso e acustico continuo, blocco trazione, impossibile muoversi | sblocco elettrico da interruttore piombato non accessibile direttamente dal posto guida. Spia di allarme ad alta visibilità in caso di sblocco. | fermo restando le normative riguardanti il funzionamento dei sistemi frenanti del veicolo | 3.4 6.3 6.6 |
| 23 | impianto pneumatico | pressione aria sospensioni e freni insufficiente, v>= 5 km/ora | allarme luminoso e acustico continuo |  | fermo restando le normative riguardanti il funzionamento dei sistemi frenanti del veicolo | 3.4 6.3 6.6 |
| 24 | isolamento elettrico | sistema di verifica e segnalazione posto guida anomalia isolamento elettrico | impossibile avviare veicolo |  |  | 8.13 |
| 25 | kneeling | veicolo fermo, rampa per ingresso carrozzella disabile non ribaltata/estratta | si può manualmente azionare dispositivo kneeling |  | in caso di rampa per ingresso carrozzella disabile ribaltata/estratta, kneeling non è attivabile | 1.3 |
| 26 | martelletti frangivetro | rimozione martelletti frangi vetro passeggeri dalla loro sede | allarme luminoso e acustico continuo al posto guida | a quadro spento l’allarme luminoso non è visibile e l’avvisatore acustico non è udibile | l’allarme acustico è tacitabile dal Conducente tramite apposito pulsante. Reset tacitamento allo spegnimento e riaccensione quadro | 11.3 |
| 27 | motore | Attivazione/disattivazione trazione motore/i da quadro strumenti | pulsante attivazione/disattivazione trazione su quadro strumenti (o dispositivo similare) per attivare o disattivare, una volta che il quadro strumenti è stato acceso, il consenso alla trazione del motore/i |  | allo spegnimento del quadro strumenti, il consenso alla trazione motore/i sarà automaticamente disattivato | 6.8.1 |
| 28 | motore | avaria ad impianti di sicurezza | allarme luminoso e acustico continuo |  |  | 8.2.1 |
| 29 | motore | avaria grave | allarme luminoso e acustico continuo |  |  | 8.2.1 |
| 30 | motore | basso livello liquido refrigerante, temperatura liquido refrigerante elevata | allarme luminoso e acustico continuo |  |  | 8.2.1 |
| 31 | porte | avviso e spia “fermata prenotata” accesi | spegnimento automatico dei cartelli “fermata prenotata” e della spia quadro strumenti all’apertura di una porta qualsiasi |  |  | 1.8 |
| 32 | porte | apertura porta anteriore dall’esterno tramite pulsante principale nascosto in zona frontale o tramite pulsante ausiliario supplementare | manovra di apertura possibile solo se la chiusura della porta anteriore con catenaccio non è avvenuta in precedenza dall’esterno mediante utilizzo di chiave quadra |  |  | 1.7 |
| 33 | porte | apertura porte tramite pulsanti su cruscotto | manovra possibile solo se il veicolo è fermo oppure si muove a <5 km/ora |  |  | 1.7 |
| 34 | porte | chiusura porta anteriore dall’esterno tramite pulsante principale nascosto in zona frontale o tramite pulsante ausiliario supplementare | manovra di chiusura possibile dall’esterno solo se il freno di stazionamento è inserito e la trazione è disattivata |  | contemporaneamente si chiudono anche il finestrino Conducente e le botole sul tetto. Si richiude anche porta posteriore qualora aperta | 1.7 |
| 35 | porte | motore inattivo, veicolo fermo, freno di stazionamento attivato, una o più porte aperte | chiusura automatica delle porte dopo 30 minuti conteggiati a partire dal cessato funzionamento del motore (condizione I°) o dopo 30 minuti di inattività del motore qualora alla semplice accensione del quadro strumenti non segua l’avviamento dello stesso motore (alternativa condizione II°) oppure dopo 30 minuti dall’apertura della porta anteriore dall’esterno (alternativa condizione III° - prova da effettuare con quadro spento e TGC aperto) | esclusione temporizzatore chiusura automatica porte tramite password e display a cruscotto. ------------------------- Le porte non si richiudono mai automaticamente se freno di stazionamento non è inserito | La chiusura automatica delle porte è preceduta da un ben udibile avviso acustico proveniente da quadro strumenti. Insieme alle porte si richiudono anche finestrino Conducente e botole sul tetto | 1.7 |
| 36 | porte | porta in movimentazione | bordo sensibile e antischiacciamento interrompono/invertono la manovra in caso di interferenza con i passeggeri (reversibilità porte) | bordo sensibile e antischiacciamento escludibile, per una singola manovra, tramite pulsante “a ritorno automatico” azionabile dal Conducente direttamente dal posto guida | pulsante a ritorno automatico posto su plancia quadro strumenti (a fianco interruttore esclusione “FIPO porte”) | 1.7 |
| 37 | porte | una porta aperta v< 5 km/ora o veicolo fermo | allarme luminoso per porta aperta freno di fermata automatico attivo, impossibile muoversi. Comando acceleratore disattivato con una porta aperta | sblocco elettrico da interruttore “FIPO porte” piombato e accessibile direttamente dal posto guida. Allarme acustico continuo e spia di allarme ad alta visibilità in caso di sblocco | interruttore di sblocco con esclusione “FIPO porte” posto su plancia quadro strumenti | 6.6 |
| 38 | porte | una porta aperta v>= 5 km/ora | allarme luminoso per porta aperta il freno di fermata automatico non dovrà attivarsi, neanche per guasto al sensore porta aperta | sblocco elettrico da interruttore “FIPO porte” piombato e accessibile direttamente dal posto guida. Allarme acustico continuo e spia di allarme ad alta visibilità in caso di sblocco | interruttore di sblocco con esclusione “FIPO porte” posto su plancia quadro strumenti | --- |
| 39 | porte | apertura di una porta in modalità emergenza (tramite pulsante emergenza o tirante/manopola/ leva emergenza) | manovra possibile solo se il veicolo è fermo oppure si muove a <5 km/ora allarme luminoso e acustico continuo | a quadro spento l’avvisatore acustico non è udibile | successiva necessità riarmo porta e necessità riarmo suo dispositivo dedicato per lo sgancio in modalità emergenza | --- |
| 40 | rampa manuale per carrozzella disabile | ribaltamento/estrazione rampa | manovra possibile solo se tutte le seguenti condizioni sono verificate: freno stazionamento inserito, veicolo fermo, porta aperta |  | impossibile chiudere porta finchè rampa è ribaltata/estratta | 2.6 |
| 41 | rampa manuale per carrozzella disabile | ribaltamento/estrazione rampa | avviso luminoso e acustico al posto guida e avviso luminoso esterno (“blinker”) |  |  | 2.6 |
| 42 | ricarica alla colonnina | cavo di ricarica collegato dalla stazione di ricarica alla presa “plug in” veicolare | avviamento veicolo impossibile |  |  | --- |
| 43 | sensori allarme antincendio | incendio o pericoloso innalzamento temperatura nel vano monitorato | allarme luminoso e acustico continuo |  | previsti sensori anche in vano preriscaldatore | 5.4.1 |
| 44 | sensori di parcheggio in retromarcia | retromarcia inserita | attivazione display e avvisatore acustico (non escludibile) al posto guida |  |  | 3.4 |
| 45 | soglia limite del SOC | carica residua delle batterie AT uguale o minore al 20% di quella totale | riduzione progressiva dei carichi utenze e della potenza motore/i |  |  | 9.3 |
| 46 | sospensioni – dispositivo abbassamento sollevamento | v>15 km/ora | sospensioni ritornano in posizione normale previste per la marcia |  |  | --- |
| 47 | sospensioni – dispositivo abbassamento/sollevamento | porte aperte | non si può azionare dispositivo |  |  | --- |
| 48 | sportelli di servizio | uno sportello esterno di servizio aperto (vani di servizio, vano motore), v< 5 km/ora o veicolo fermo | allarme luminoso per sportello servizio aperto freno di fermata automatico attivo, impossibile muoversi. Comando acceleratore disattivato con uno sportello aperto | sblocco elettrico da interruttore “FIPO porte” piombato e accessibile direttamente dal posto guida. Allarme acustico continuo e spia di allarme ad alta visibilità in caso di sblocco | interruttore di sblocco con esclusione “FIPO porte” posto su plancia quadro strumenti. per gli sportellini a protezione prese ricarica plug-in non è richiesto il freno di fermata automatico | 6.6 |
| 49 | sportelli di servizio | uno sportello esterno di servizio aperto (vani di servizio, vano motore), v>= 5 km/ora | allarme luminoso per sportello servizio aperto il freno di fermata automatico non dovrà attivarsi, neanche per guasto al sensore sportello servizio aperto | sblocco elettrico da interruttore “FIPO porte” piombato e accessibile direttamente dal posto guida. Allarme acustico continuo e spia di allarme ad alta visibilità in caso di sblocco | interruttore di sblocco con esclusione “FIPO porte” posto su plancia quadro strumenti | --- |
| 50 | sportellini a protezione prese ricarica plug-in | aperti | allarme luminoso su cruscotto |  | non è richiesto il freno di fermata automatico | 3.4 |
| 51 | TGC | stacco automatico TGC, veicolo fermo | non avviene stacco automatico TGC se freno di stazionamento non è inserito. (per maggiori dettagli sullo stacco automatico TGC, si veda anche prima voce “impianto elettrico”) | se le luci di posizione/ingombro/targa sono già accese, continueranno a rimanere accese anche dopo stacco TGC (situazione “parking” - art. 153 – comma 5 C.d.S.) | allo stacco automatico del TGC, spegnimento anche del quadro strumenti e degli indicatori di linea/percorso | 8.7 |
| 52 | utenze elettriche gruppo 1 (maggior parte utenze) | quadro spento | Sono disalimentate tutte le utenze ad eccezione di quelle appartenenti agli altri gruppi, come dettagliato per ciascuno di essi |  |  | 8.7 |
| 53 | utenze elettriche gruppo 1 (maggior parte utenze) | quadro acceso | utenze gruppo 1 alimentate solo per 30 minuti dopo il cessato funzionamento del motore o dopo 30 minuti di inattività del motore qualora alla semplice accensione del quadro strumenti non segua l’avviamento dello stesso motore |  |  | 8.7 |
| 54 | utenze elettriche gruppo 2 (principalmente telematica di bordo) | quadro acceso o spento, deviatore/sezionatore (“staccabatteria”) non azionato, CCE non azionato | utenze alimentate solo per 30 minuti dopo il cessato funzionamento del motore o dopo 30 minuti di inattività del motore qualora alla semplice accensione del quadro strumenti non segua l’avviamento dello stesso motore: principalmente telematica di bordo (AVM, indicatori di linea/percorso, videosorveglianza, road scan, contapasseggeri, validatrice etc) |  |  | 8.7 |
| 55 | utenze elettriche gruppo 3 (gestione emergenza) | quadro acceso o spento, deviatore/sezionatore (“stacca batteria”) non azionato, TGC aperto o chiuso, CCE non azionato | utenze alimentate: almeno comandi apertura/chiusura da esterno e da interno porte passegg., luci di posizione/ingombro/targa, luce di accoglienza Conducente, tachigrafo, sensori rilevazione incendi, allarmi mancato inserimento freno di stazionamento, impianto estinzione incendi automatico, 4 frecce di emergenza, luci interne di emergenza |  |  | 8.7 |
| 56 | utenze elettriche (varie) | deviatore/sezionatore (“staccabatteria”) non azionato, CCE azionato | restano alimentate alcune utenze del gruppo 2 necessarie per la sicurezza e tutte le utenze del gruppo 3 |  |  | 8.5 8.7 |
| 57 | utenze - tutte le possibili utenze | deviatore/sezionatore (“staccabatteria”) azionato, CCE azionato o non azionato | nessuna possibile utenza alimentata (veicolo completamente isolato, compreso impianto estinzione incendi automatico, rispetto alle batterie di accumulatori) |  |  | 8.6 8.7 |

Tutte le azioni di sicurezza  devono essere realizzate in maniera tale che eventuali malfunzionameni diano luogo alla condizione di allarme: ad esempio lo stacco di un connettore oppure il guasto di un sensore o l'interruzione di un cavo relativo alla segnalazione di sportello aperto/chiuso, o di Conducente presente/assente sul sedile guida, daranno luogo all'allarme di sportello aperto e Conducente assente. Analogamente  una eventuale mancanza di tensione elettrica o pressione aria non deve dar luogo ad azioni contrarie alla sicurezza (ad esempio, sblocco della frenatura).

## 8.13 - riepilogo di alcuni dei principali dispositivi richiesti per esclusione blocchi di sicurezza e temporizzatori (elenco non esaustivo)

- Comando per la “esclusione temporizzatore chiusura automatica porte passeggeri” (realizzato a display tramite password);

- Interruttore piombato “sblocco trazione causa bassa pressione aria in serbatoi sospensioni” (interruttore posizionato in centralina sotto/retro-Autista - dotato di targhetta descrittiva e spia luminosa con pittogramma);

- Interruttore piombato per la “esclusione avvisatore acustico collegato al clacson del veicolo” (interruttore posizionato in centralina sotto/retro-Autista - dotato di targhetta descrittiva e spia luminosa con pittogramma);

- Comando per la “esclusione temporizzatore stacco automatico TGC” (realizzato a display tramite password);

- Interruttore piombato “sblocco porte/sportelli di servizio aperti” (interruttore di esclusione “FIPO porte”) (interruttore posizionato in prossimità posto guida in plancia laterale sinistra - dotato di targhetta descrittiva e spia luminosa con pittogramma);

- Pulsante a ritorno automatico “sblocco momentaneo reversibilità porte (esclusione, per una singola manovra, dell’antischiacciamento e del bordo paradita sensibile”) [pulsante posizionato in prossimità posto guida in plancia laterale sinistra (a fianco dell’interruttore di esclusione “FIPO porte”) - dotato di targhetta descrittiva];

Gli interruttori piombati saranno di tipo “aeronautico” con protezione mediante sicura in plastica e saranno ben riconoscibili attraverso dedicata targhetta descrittiva nonché dotati di spia luminosa con pittogramma su quadro strumenti per segnalarne l’attivazione degli stessi.

# 9 – BATTERIE DI TRAZIONE / SISTEMI DI RICARICA / UECC E AZIONAMENTI AUSILIARI

Dovrà essere dettagliatamente descritto il sistema di accumulo di energia per la trazione:

- tipo di batterie utilizzato

- caratteristiche del pacco (tensione nominale, energia, potenza, dimensioni, pesi, ecc)

- composizione del/dei pacchi batteria

- dislocazione dei pacchi batterie sul veicolo

I pacchi batterie dovranno essere realizzati (alloggiamento, connessioni elettriche, ecc) in maniera da rendere semplici e rapide le eventuali operazioni di manutenzione.

Dovranno integrare eventuali impianti di ventilazione/climatizzazione che garantiscano le ottimali condizioni di funzionamento per le batterie al fine di ottimizzare il numero di cicli vita.

Dovrà essere integrato un impianto estinzione incendi automatico; in ogni caso nella documentazione di valutazione rischi dovrà essere indicata la procedura di intervento in caso di incendio a carico del sistema di accumulo dell’energia.

Tutti i veicoli del lotto dovranno avere la medesima architettura del pacco batteria (energia, numero moduli, disposizione, assemblaggio dei pacchi).

## 9.1 - per memoria

## 9.2 - verifica autonomia

Nell’ambito del collaudo “intermedio” di fornitura il Cliente potrà effettuare una prova di autonomia.

Il set-up del veicolo dovrà essere nelle medesime condizioni di marcia richieste in termini di:

- Batterie cariche al 100% e senza ricariche intermedie successive;

- Portata passeggeri (50 % della portata massima);

- Luci interne ed esterne (anabbaglianti) accese;

- Impianto di climatizzazione (riscaldamento/aria condizionata) spento.

La prova verrà eventualmente effettuata sui percorsi indicati tra i profili di missione in condizioni di esercizio simulato:

- Partenza dal deposito/punto di ricarica al capolinea (se presente);

- Apertura e chiusura porte.

Verrà effettuato il ciclo di prova fino al raggiungimento del valore di soglia limite “SL” misurando la distanza percorsa “D”, il tempo impiegato “t” e l’energia consumata “Ec” (Kwh).

Per il calcolo della autonomia rideterminata “A” si considera l’assorbimento dovuto alla maggiore tra le potenze nominali dell’impianto di riscaldamento e quello di condizionamento.

Ai fini del calcolo vengono definite le seguenti grandezze:

Pa = Max (Potenza nominale dell’impianto di riscaldamento, Potenza nominale dell’impianto di condizionamento);

Ea = Energia consumata nel tempo t = Pa*t;

A = Autonomia rideterminata.

- D: Ec=A:(Ec-Ea)

- D: Ec=A:[ Ec-(Pa*t)]

- A={D*[ Ec-(Pa*t)]} / Ec

Il valore A dell’autonomia così rideterminato va, nel caso si volesse procedere con la prova, confrontato con il valore richiesto dal Cliente e deve risultare maggiore uguale.

La predisposizione/esecuzione della eventuale prova, compresa l’energia elettrica necessaria, dovrà essere completamente a carico del Fornitore.

## 9.3  - caratteristiche batterie di trazione

In offerta dovrà essere indicata la durata garantita (numero cicli e chilometri) per il sistema di accumulo dell’energia (sulla base dei profili di missione indicati), considerando la batteria a fine vita quando venga raggiunta una capacità residua pari a 80% (IEC 62660).

Dovrà essere inoltre fornita curva di decadimento delle batterie di trazione installate a bordo veicolo.

Il Fornitore dovrà prevedere un sistema che, raggiunta una soglia limite (SL) di SOC (per preservare lo stato delle batterie), segnali tale condizione al Conducente e riduca progressivamente i carichi e la potenza motore al fine di consentire il rientro del veicolo in deposito o il raggiungimento dell’impianto di ricarica rapida (il sistema si attiverà quando verrà raggiunta una soglia di circa il 20% per la carica elettrica residua disponibile nelle batterie); tale sistema dovrà essere dettagliato in sede di offerta tecnica (valore SL, logica esclusione carichi, ecc.).

Le batterie di trazione saranno previste per un tipo di ricarica “lento” (ricarica notturna in deposito) e la ricarica avverrà tramite cavo “plug in” (gli autobus non saranno infatti dotati di pantografo).

## 9.4 - battery management system (BMS)

Dovranno essere dettagliatamente indicate le caratteristiche del BMS utilizzato.

Il Fornitore deve essere pienamente responsabile della tecnologia offerta, almeno per quanto riguarda il software del BMS e di eventuali altri sistemi programmabili.

Il BMS deve essere dotato di funzionalità diagnostiche avanzate (monitoraggio, configurazione, log errori, memorizzazione eventi), accessibili tramite il can-bus veicolare e scaricabili tramite PC senza software proprietario; dovrà essere fornito, a cura e spese del Fornitore, idonea strumentazione per le operazioni di diagnostica sul BMS.

## 9.5 - caricabatterie / ricarica di deposito (impianto di ricarica a terra)

Dovranno essere dettagliatamente indicate le caratteristiche del caricabatterie per la ricarica dell’energia elettrica utilizzato a terra: potenza, tensione, ecc.

La presa di ricarica a bordo dovrà essere facilmente accessibile da parte del personale di guida.

Il caricabatterie dovrà essere dotato di funzionalità diagnostiche avanzate (monitoraggio, configurazione, log errori, memorizzazione eventi), accessibili tramite il can-bus veicolare e scaricabili tramite PC senza software proprietario.

In caso di interruzione del processo di carica in deposito, dovrà essere prevista la riattivazione automatica dello stesso non appena le condizioni al contorno lo consentano (ripristino tensione impianto dopo interruzione, calo di tensione, ecc).

L’impianto di ricarica di deposito dovrà prevedere una potenza massima adeguata per ciascuna postazione di ricarica necessaria alla ricarica notturna di ciascun veicolo, questo al fine di rendere disponibile il veicolo al servizio il giorno successivo con carica delle batterie pari al 100%.

Il tempo massimo per la ricarica completa delle batterie sarà inferiore a 6/7 ore.

Sono parte integrante della fornitura, e comprese nel prezzo di vendita del veicolo, le colonnine a terra e gli impianti di ricarica a terra, in quantità pari al numero di veicoli forniti.

Le colonnine e gli impianti di ricarica dovranno essere consegnate, a completo onere del Fornitore, nello stesso deposito dove avviene il trasferimento finale degli autobus.

Gli impianti di ricarica troveranno alloggio all’interno delle colonnine stesse.

L’installazione e l’allaccio elettrico delle colonnine con impianto di ricarica, da posizionare su plinti con cablaggi già predisposti da ARST, sarà a cura e onere del Fornitore.

La manutenzione delle colonnine e degli impianti di ricarica sarà a cura e onere del Fornitore (per tutto il periodo di garanzia o, se attivato, per tutto il periodo di full service).

L’impianto di ricarica dovrà essere possibilmente compatibile con qualsiasi tipo di autobus elettrico di qualsiasi altro fornitore e dovrà consentire possibilmente il suo interfacciamento con qualsiasi autobus elettrico di qualsiasi altro fornitore.

L’allestimento (cablaggi e condutture sottotraccia fino alla cabina elettrica) delle postazioni di ricarica sarà invece a carico ed a cura di ARST. A tale scopo il Fornitore si interfaccerà con ARST e con il progettista delle opere civili per fornire tutti i dati tecnici degli impianti di ricarica e delle colonnine e quant’altro comunque necessario per la corretta progettazione delle infrastrutture e successivo allaccio alla rete di distribuzione dell’energia elettrica.

La successiva installazione delle colonnine presso il deposito di ricovero dei mezzi sarà a carico ed a cura del Fornitore.

Le colonnine oggetto della fornitura garantiranno un grado di protezione almeno IP55, la rispondenza ai requisiti dello standard IEC 61851 e riporteranno il marchio di omologazione.

I connettori di ricarica saranno conforme allo standard IEC 62196-2. Eventuali soluzioni migliorative rispetto allo standard indicato per la ricarica possono essere presentate e dettagliate in sede di offerta.

Saranno applicate tutte le soluzioni volte a garantire la sicurezza e la salvaguardia dei componenti durante le fasi di ricarica.

I connettori di ricarica del veicolo saranno posizionati sia sul lato destro che sul lato sinistro dello stesso in una nicchia e in una posizione facilmente accessibile; saranno localizzati dietro le  ruote anteriori e protetti da sportellino metallico (dotato di robusta molla di ritorno).

Nel caso dell’apertura degli sportellini metallici, posti a protezione delle prese di ricarica plug-in, non è richiesto il blocco movimentazione veicolo.

Il cavo di ricarica, anch’esso compreso nella fornitura per ogni singolo veicolo, sarà lungo almeno 4/5 metri.

L’impianto dovrà rispondere ai requisiti della normativa CEI EN 62196.

## 9.6 – sezionatore manuale batterie di trazione

Deve essere previsto un sezionatore batterie ad alta tensione del tipo bipolare a comando manuale, collocato nelle vicinanze degli accumulatori ed indicato da apposita targhetta.

## 9.7 – contattore di potenza AT

Deve essere previsto un contattore di potenza AT bipolare atto ad interrompere l’alimentazione elettrica a valle delle batterie ad alta tensione in caso di azionamento del CCE.

## 9.8 – unità elettronica di comando e controllo (UECC)

L’unità elettronica di comando e controllo del veicolo (UECC) sarà ubicata in una zona facilmente accessibile e protetta da acqua e calore.

Essa sovraintende ai comandi e alle regolazioni necessarie nelle fasi del moto del veicolo. Provvede a gestire l’acquisizione e l’elaborazione delle logiche di veicolo ad azionamento elettrico in base allo stato dei segnali acquisiti e il livello dei parametrici fisici (elettrici, temperature etc).

## 9.8 – azionamenti ausiliari

Saranno previsti distinti motori elettrici trifase per l’azionamento di:

- compressore aria;

- pompa idroguida;

- climatizzazione.

Questi motori elettrici saranno indipendenti dal motore/i di trazione e saranno alimentati con inverter dedicati.

# 10 - CARROZZERIA

## 10.1 - materiali

Ossatura e pannelli di rivestimento dovranno essere realizzati con materiali dotati di elevata resistenza intrinseca alla corrosione o comunque preventivamente trattati e verniciati in modo da garantire la durata più lunga possibile senza interventi di manutenzione e/o revisione.

Le soluzioni adottate devono evitare interventi di revisione per tutta la durata del ciclo di vita previsto per il veicolo.

I rivestimenti esterni potranno essere in acciaio trattati con processi ad alta efficacia per la protezione superficiale, lega leggera (ad esempio pannelli modulari in alluminio) o materiali non metallici di caratteristiche tecniche similari e certificate.

Le fiancate e paretine interne dovranno essere in lega leggera o materiali non metallici di caratteristiche similari certificate.

Gli allestimenti, arredi, accessori e rivestimenti vari interni dovranno essere in robusto materiale, saldamente fissati, facilmente sostituibili e, per quanto possibile, difficilmente asportabili a mani nude o danneggiabili da parte dei passeggeri.

Dovranno essere presenti dei materiali coibenti, del tipo ignifughi certificati, nell’intercapedine compresa fra rivestimenti esterni delle fiancate e pannellature interne abitacolo nonchè fra tetto esterno e tetto interno (con quest’ultimo controsoffitto che dovrà essere ricoperto, all’intradosso del cielo, con materiale sintetico) e, in ogni caso, anche ove necessario.

Il sottoscocca dovrà essere soggetto ad una lavorazione tramite particolare materiale per trattamento “antisasso” e “antirombo”.

## 10.2 – fissaggio di rivestimenti

I pannelli di rivestimento dovranno essere fissati all’ossatura in modo da evitare vibrazioni e usura, e consentire una rapida sostituzione delle parti.

## 10.3 - verniciatura

La verniciatura del veicolo deve essere eseguita a regola d’arte, atta a garantire una elevatissima resistenza alla corrosione, per un periodo non inferiore a 7 anni, senza alcun intervento manutentivo.

Si richiedono altresì i seguenti requisiti:

• Elevata resistenza agli agenti aggressivi, raggi ultravioletti ed infrarossi;

• Elevata brillantezza e mantenimento della stessa anche sotto ripetute azioni di spazzole rotanti dei lavaggi automatici;

• Compatibilità tra i materiali delle parti componenti la carrozzeria ed il ciclo di verniciatura unica.

Nel definire le proprie soluzioni il Fornitore dovrà tenere conto di applicazioni ripetute di forme pubblicitarie e/o pellicole autoadesive.

E’ richiesta, inoltre, una verniciatura finale antivandalo, con smalto acrilico trasparente e protettivo, antigraffiti e anche resistente ai solventi per la pulizia di superfici verniciate, al fine di rimuovere facilmente forme di vandalismo per uso di pennarelli o bombolette vernice spry.

La conferma della colorazione esterna e del RAL colori nonché della livrea saranno comunque comunicate al Fornitore all’atto dell’ordine o successivamente a questo.

Sigle, scritte, numeri matricola aziendali (questi da apporre prima o immediatamente dopo l’immatricolazione, a discrezione dell’Azienda), adesivi personalizzati vari, loghi aziendali e quant’altro d’apporre (il tutto sopraccitato a completo carico del Fornitore) saranno descritti e resi noti dall’Azienda al Fornitore un congruo tempo prima della consegna.

Tutte le indicazioni necessarie all’esercizio dell’autobus, interne ed esterne, quali, a titolo di esempio, le scritte entrata/uscita sulle porte o quelle relative ai posti riservati ai disabili deambulanti, devo essere apposte dal Fornitore a proprie spese.

Una volta ricevute dall’Azienda le indicazioni di base necessarie per la determinazione della livrea, è onere del Fornitore proporre all’Azienda una bozza di figurino con livrea esterna del veicolo finito (il figurino dovrà essere creato dal Fornitore con le colorazioni indicate ed eventualmente anche completo di adesivi vari, se richiesto dall’Azienda. Il figurino rappresenterà il veicolo finito con vista esterna frontale, posteriore, dall’alto e laterali).

La verniciatura finale sarà da eseguirsi secondo tale bozza una volta approvata dall’Azienda.

Le complete schede descriventi il ciclo di verniciatura (nonché le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati nel processo), all’occorrenza, potranno essere richieste dall’Azienda in qualsiasi momento, anche se successivo alla consegna.

La verniciatura del tetto dovrà essere effettuata con utilizzo di vernice termoisolante e termoriflettente (atermica/antisolare/anticalore) debitamente addizionata con prodotto antiscivolo.

I RAL colorazioni, utilizzati in ARST, per la verniciatura sono:

Rosso: RAL 3003

Blu: RAL 5003

Bianco: RAL 9003

Nero: RAL 9005

Giallo: RAL 1018 (“giallo zinco”, solo per interno veicolo)

Gli adesivi, utilizzati in ARST per comporre i numeri di matricola aziendale sul fronte anteriore (a sinistra) e sul posteriore (a destra), hanno le seguenti caratteristiche/dimensioni (rilevate sul numero “0” – “zero”):

- font: “arial”

- colore: “bianco”

- altezza: 140 mm;

- spessore: 17 mm;

- larghezza: 90 mm

## 10.4  - padiglione

Il padiglione dovrà:

• avere robustezza adeguata per essere praticabile contemporaneamente da almeno due addetti alla manutenzione;

• avere una superficie del piano di calpestio con caratteristiche di sicurezza antisdrucciolo, anche in caso di superficie bagnata o imbrattata;

• avere la predisposizione anteriore per il montaggio dell’antenna radio;

• avere una forma tale da evitare in modo assoluto il ristagno dell’acqua in modo che sia impedita, in caso di pioggia, l’improvvisa caduta di acqua dal tetto sul parabrezza in frenata, ed in particolare all’arresto del veicolo;

• tra il rivestimento interno e quello esterno dovrà essere inserita una pannellatura isolante termicamente, realizzata con materiale leggero autoestinguente, nel rispetto delle normative vigenti.

## 10.5 - botole sul tetto di sicurezza e aerazione

Deve essere installate almeno n° 1  botola di sicurezza.

Tale botola deve avere anche funzione di aerazione e dovrà poter essere azionata elettricamente.

Dovrà essere previsto idoneo sistema che, in caso di rottura dei supporti della botola, non consenta il distacco della stessa.

Spia luminosa con pittogramma su quadro strumenti per segnalamento botola aperta in modo normale.

E’ richiesta una spia luminosa con pittogramma e, possibilmente, anche con avvisatore acustico  su quadro strumenti in caso di apertura di una botola sul tetto in modalità emergenza dopo azionamento della leva/maniglia di sicurezza all’interno dell’abitacolo (al riposizionamento del coperchio della botola in posizione ordinaria e al riarmo della leva/maniglia di sgancio, la spia si spegnerà e l’avvisatore acustico non suonerà più).

E’ ammessa anche l’installazione di botole di sicurezza con coperchio di tipo frangibile con martelletto purchè anch’esse azionabili elettricamente.

In caso di azionamento del tergicristallo (esclusa funzione “lavavetri”), botole eventualmente già aperte dovranno richiudersi automaticamente e completamente.

In caso di accensione dell’impianto climatizzazione, botole eventualmente già aperte dovranno richiudersi automaticamente e completamente.

## 10.6  - sportelli laterali dei vani tecnici esterni sulle fiancate

Gli sportelli dei vani laterali esterni sulle fiancate, in posizione aperta, devono sporgere il meno possibile rispetto al profilo della carrozzeria e devono essere dotati di doppia sicurezza di ritenuta contro l’apertura accidentale. Per eventuali sportelli con cerniera verticale l’apertura non deve avvenire controvento. Gli sportelli  devono avere cerniere metalliche in acciaio INOX di sicura e provata affidabilità.

Le cerniere dovranno essere preferibilmente estese per tutta la larghezza dello stesso sportello (cerniera unica).

In sede di offerta deve essere trasmessa una idonea documentazione che certifichi l’affidabilità del sistema in ordine alla sicurezza, sia con sportello in posizione di apertura, sia in posizione di chiusura.

Gli sportelli dovranno essere dotati di maniglie con serratura dotata di maniglia “a scatto” con chiave cifrata.

Si richiede, su una parte laterale del telaio di battuta (telaio “fisso”) dello sportello, la presenza di un gancio/trattenuta di sicurezza.

### 10.6.1  - cinematismo di apertura

Tutti gli sportelli potranno essere realizzati con leveraggio di sostegno ad articolazione a quadrilatero deformabile, atto a consentire il movimento di apertura dal basso (chiuso) verso l’alto (aperto), con posizioni intermedie parallele o affini.

In alternativa potranno essere realizzati a mezzo di cerniera apribile a libro verso l’alto ed ivi mantenuti con sistemi di sicura affidabilità.

In ambedue le soluzioni la posizione di aperto sarà garantita da appositi martinetti di sostegno.

### 10.6.2 - dispositivi di chiusura/apertura

Tutte le serrature di arresto a scatto degli sportelli laterali (ed anche del portellone posteriore) dovranno comprendere un dispositivo da azionare per l’apertura.

La chiusura di sicurezza potrà essere realizzata a mezzo chiave cifrata di blocco.

La posizione di aperto/chiuso di uno qualsiasi degli sportelli di servizio dovrà essere segnalata sul cruscotto da apposito dispositivo luminoso e comporterà il blocco della trazione, se aperto.

In sede di offerta deve essere trasmessa una idonea documentazione che certifichi l’affidabilità del sistema in ordine alla sicurezza, sia con sportello in posizione di apertura, sia in posizione di chiusura.

## 10.7  - paraurti

Tutte le parti aggettanti alle testate anteriore e posteriore, e quindi anche i corpi luminosi ed i parabrezza, devono risultare interne al profilo esterno del paraurti. La soluzione del paraurti deve essere concepita in modo tale che la sua sostituzione non debba richiedere anche la rimozione degli organi alloggiati o sottostanti al paraurti stesso.

## 10.8  - pavimento

Il pavimento deve essere realizzato in pannelli di legno multistrato marino di essenza ad alta resistenza meccanica e sottoposto a trattamento ignifugo, idrorepellente ed antimuffa, di spessore non inferiore a 12 mm. Si richiede che le soglie porte e gli eventuali gradini interni siano dotati di profili di tipo antisdrucciolo.

Sono ammesse soluzioni con materiali alternativi quali fiberglass, lega leggera, ecc. da documentare in sede di offerta.

Il pavimento deve essere rivestito in materiale impermeabile e antiscivolo.

Nelle zone porte l’area di movimentazione delle stesse deve essere identificata col medesimo materiale ma di colore diverso.

Il rivestimento deve essere incollato mediante adesivi appropriati, presentando il minor numero possibile di giunte, e realizzare una superficie unica ed impermeabile con un risvolto a parete continuo per un’altezza minima di 150 mm o con altra soluzione che preveda giunzioni e sigillature di provata tenuta ed impermeabilità in corrispondenza, ad esempio, delle cuffie passaruote, dei podesti e delle pareti anteriori e posteriori, e che conservino tali caratteristiche per lunga durata.

E’ escluso l’utilizzo, come rivestimento per il pavimento, di “gomma a bolli”.

## 10.9 - botole di ispezione

Tutte le parti meccaniche, pneumatiche, ecc. soggette ad ispezione, manutenzione e smontaggio che non siano accessibili attraverso elevatori o sportelli devono essere raggiungibili da opportune botole ricavate sul pavimento; i contorni e i coperchi delle botole non devono creare intralcio, né tanto meno pericolo, alla movimentazione dei passeggeri.

I coperchi delle botole dovranno essere costruiti in modo tale da garantire un’ottimale tenuta contro le infiltrazioni, polveri, gas e acqua e possedere i requisiti di isolamento termoacustico.

In sede di offerta deve essere presentata la disposizione delle botole e la soluzione scelta per il sistema di chiusura.

## 10.10 – passaruota

I passaruota devono essere realizzati con caratteristiche tali da garantire:

• l’incolumità dei passeggeri contro una eventuale esplosione del pneumatico;

• l’ottimale accessibilità per il montaggio e smontaggio delle catene antineve, sia singole che doppie.

Devono essere costruiti in acciaio INOX o con materiale alternativo con caratteristiche di resistenza meccanica e alla corrosione equivalenti.

La parte esterna dei passaruota dovrà essere soggetto ad una lavorazione tramite particolare materiale per trattamento “antisasso” e “antirombo”.

Nell’ipotesi in cui vengano previste nell’allestimento di carrozzeria cuffie di protezione dei passaruota, queste devono essere rimovibili senza rimozione di alcuna zona del pavimento.

Analogamente per i rivestimenti delle pareti.

In corrispondenza delle ruote dovranno essere montati i relativi paraspruzzi.

## 10.11  - superfici vetrate

Le superfici vetrate comparto passeggeri devono essere costituite con cristalli possibilmente singoli. I cristalli dovranno essere del tipo oscurato ad alta rifrazione raggi solari (“vetri filtranti” - gradazione almeno 80% per l’assorbimento energetico e comunque con oscuramento compatibile con la trasparenza stessa del vetro richiesta dalla legislazione vigente) per la protezione dei trasportati dagli stessi irraggiamenti.

Le superfici vetrate dovranno essere costituite con utilizzo di vetro atermico. Non è espressamente richiesto (anche se comunque ammesso) l’utilizzo di vetro-camera. Non dovrà essere prevista l’applicazione di alcuna pellicola sulle superfici vetrate per ottenere la filtrazione dei raggi solari.

La prima vetratura sul lato destro dietro il posto guida potrà, eventualmente, non essere del tipo oscurato qualora questo potesse in qualche modo essere causa di ridotta visibilità per il Conducente.

E’ richiesto che vi siano  finestrature laterali passeggeri apribili (a “vasistas”), anche alternativamente  su di uno stesso lato, nella parte alta. La parte mobile dovrà essere comunque bloccabile dall’interno con l’utilizzo di chiave quadrata “femmina” (sezione quadro 8 mm).

# 11 - IMPIANTI DI ALLESTIMENTO

## 11.1 - mozzi, cerchi ruota e pneumatici

I pneumatici [del tipo “tubeless” ad uso “urban” M+S (“mud +snow”)] dovranno essere di normale produzione di serie, di qualificati costruttori, reperibili a catalogo.

Su ogni sesto ruota devono essere riportati, la misura della campanatura e pressione del pneumatico da montare.

Ogni veicolo dovrà essere corredato da pneumatico di scorta, compreso il cerchio, installato a bordo del veicolo. Nel caso l’autobus presentasse differenti misure di pneumatici fra asse anteriore e asse posteriore, i pneumatici di scorta con cerchi da fornire saranno 2.

Sui cerchioni anteriori dovrà essere prevista un dispositivo di protezione antinfortunistico (tipo “corona grigliata di copertura”) per le colonnette e relativi dadi.

## 11.2  - dispositivi atti al traino

Per il traino a rimorchio dei veicoli, i dispositivi atti al traino dovranno essere rispondenti alle norme vigenti, in particolare:

• Direttiva 96/64/CE (anteriore);

• Direttiva 94/20/CE (posteriore).

Il veicolo sarà dotato di gancio traino anteriore e posteriore per depannaggio, fissi o smontabili. In caso di gancio con occhione filettato smontabile (compreso nella fornitura), questo dovrà essere (quando smontato) vincolato a bordo del veicolo e in posizione ben accessibile dall’interno.

L’Azienda si riserva di effettuare una prova di compatibilità fra i 2 ganci di traino e la barra rigida lineare (omologata) di traino (e messa a disposizione dal Fornitore in loco) durante le operazioni di collaudo pre-fornitura in Stabilimento.

## 11.3 - accessori

Per ogni singolo autobus, devono essere presenti i seguenti accessori/dotazioni amovibili o previsti (in maggior parte) per Legge:

- martelletti rompicristalli in zona vano passeggeri dotati di sistema antifurto costituito da cavetto d’acciaio con molla di ritorno e avvisatore acustico. In corrispondenza della base ove è avvenuta la eventuale rimozione di un martelletto, dovrà essere generato un segnale elettrico che permetterà l’emissione di un allarme acustico al posto guida. L’allarme acustico potrà comunque essere provvisoriamente tacitabile da parte del Conducente premendo un apposito pulsante di tacitamento presente su quadro strumenti (pulsante non di tipo aeronautico ma comunque dotato di targhetta o pittogramma descrittivo): al “reset” tramite spegnimento del quadro strumenti e alla sua successiva riaccensione (e sempre persistendo la situazione di martelletto/i fuori dalla propria base) lo stesso avvisatore sonoro riprenderà comunque nuovamente ad emettere l’allarme acustico d’allarme (ripristino automatico funzionalità dell’avvisatore acustico) e necessiterà di suo nuovo tacitamento tramite pulsante, se desiderato dal Conducente. Sul pulsante di tacitazione, per segnalare l’eventualità di uno o più martelletti fuori dalla loro sede, sarà anche prevista la presenza di una spia luminosa;

- n° 2 martelletti rompicristallo, con sigillo piombato e posti in prossimità posto guida (stavolta liberi, cioè senza dispositivo antifurto costituito da cavetto d’acciaio, e saldamente fissati in alto sulla parte centrale del frontone padiglione anteriore in apposite distinte basi nonchè ben visibili). I 2 martelletti non devono comunque essere localizzati sulla immediata verticale del Conducente;

- n° 2 estintori portatili idrici a schiuma da 6 litri conformi alle norme vigenti. Ogni estintore dovrà essere dotato, al momento della consegna del veicolo, di cartellino/adesivo sul quale dovrà essere riportata la data di scadenza del successivo controllo rispetto a quello iniziale;

- cassetta pronto soccorso (ben individuabile per localizzazione) con kit primo intervento e saldamente posizionata su apposita sede in prossimità posto guida ovvero contenuta all’interno di un vano porta-oggetti;

- n° 2 triangoli segnalatori di veicolo fermo e relative custodie. Gli stessi, all’interno delle loro custodie, dovranno essere saldamente posizionati su apposita sede in prossimità posto guida ovvero contenuti all’interno di un vano porta-oggetti;

- n° 1 giubbottino retroriflettente ad alta visibilità;

- n° 2 cunei (calzatoie) per fermo veicolo saldamente posizionati su dedicate staffe/a;

- specchio interno (visibilità corridoio - posizionato in alto sul frontone padiglione anteriore);

- targhette, adesivi, pittogrammi nonchè avvisi vari al pubblico, compresi quelli necessari per l’incarrozzamento, sia all’interno che all’esterno al veicolo, conformi alla Legge [a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere presenti e conformi alla normativa i seguenti avvertimenti: “uscita emergenza” e “rompere i vetri in caso emergenza” (all’interno e all’esterno), “uscita emergenza” su botole sul tetto (all’interno), targhetta numero passeggeri trasportabili in piedi e seduti più numero posti di servizio e postazioni carrozzella, “deviatore-sezionatore batterie”, “spazio riservato passeggeri ridotta capacità motoria deambulanti” (all’interno e all’esterno), “area video-sorvegliata” (all’interno e all’esterno, personalizzate con nominativo dell’Azienda autorizzata a rilevare e registrare le riprese), “presenza dispositivo V.E.D.R.” (all’interno e all’esterno, personalizzate con nominativo dell’Azienda autorizzata a rilevare e registrare le riprese), “estintore”, “cassetta pronto soccorso”, “divieto di fumare”, “si prega di non parlare al Conducente”, “sblocco d’emergenza porta” (all’interno e all’esterno), senso di entrata e senso di uscita passeggeri (tramite scritte/pittogrammi, sia interni che esterni), “velocità limitata a … km/h” etc etc.]

- n° 1 adesivo limite di velocità (“disco” posteriore limite velocità);

- tappettino in gomma posto guida;

- paraspruzzi alle ruote;

- occhione/i filettato gancio traino (in caso di gancio/i con occhione filettato smontabile);

- ruota completa di scorta;

- doppia presa USB per ricarica dispositivi elettronici ed una presa corrente a 12 V presso posto guida;

- ogni altra dotazione prescritta dalla normativa vigente per la circolazione su strada.

Inoltre, sempre per ogni singolo autobus, devono essere previsti i seguenti accessori/dotazioni supplementari:

- specchio interno (visibilità area ingresso 1ª porta, posizionato in prossimità di questa);

- specchio interno (visibilità area ingresso 2ª porta, posizionato in prossimità di questa);

- specchio/i esterno supplementare destro per visibilità frontale e fronto-laterale (rispettivamente sottocalandra e zona gradino porta anteriore) del veicolo;

- serie doppie chiavi di servizio quadrate “femmina” (sezione quadro 8 mm) ed eventualmente anche serie chiavi “a spillo” per apertura finestrature laterali “a vasistas” e pannelli interni;

- serie doppie chiavi cifrate per apertura sportelli vari di servizio esterni ed interni;

- serie doppie chiavi cifrate per apertura sportello del vano interno contenente apparecchiature videosorveglianza e computer di bordo;

- doppia chiave accensione/spegnimento quadro strumenti (chiave “consenso avviamento”);

- poggiapiede Conducente sul lato sinistro pedaliera;

- custodia o vano per tabella orari (presso posto guida);

- borsa (custodia) o ripostiglio porta documenti in corrispondenza del posto di guida;

- gancio giacca per Conducente;

- porta ombrello per Conducente;

- specchi retrovisori esterni orientabili elettricamente e con resistenza elettrica antiappannamento. Bracci specchi con fermo e ritorno rapido nonché carenati;

- termometro gradi celsius alternato a orologio digitale luminoso per i passeggeri, di adeguate dimensioni, localizzato sul frontone padiglione anteriore e automaticamente sempre coordinato con l’orario UTC;

- vano tecnico (distinto) per contenimento apparati telematici di bordo, con sportello di chiusura e serratura a chiave cifrata (con chiave dedicata e diversa da quella comune in uso per altri servizi). Il vano dovrà essere ubicato nell’abitacolo nella parte anteriore sinistra dell'autobus, il più vicino possibile al posto guida;

- vano (distinto) porta-oggetti per il Conducente, con sportello di chiusura e serratura a chiave cifrata. Il vano dovrà essere ubicato nell’abitacolo nella parte anteriore destra dell'autobus, il più vicino possibile al posto guida;

- ampio vano (distinto) porta-oggetti per le dotazioni di servizio, con sportello di chiusura e serratura a chiave cifrata, per la custodia dell’attrezzatura varia di servizio (ad esempio, manualetti cartacei di istruzioni, giubbottino retroriflettente ad alta visibilità, 2 triangoli segnalatori veicolo fermo, serie chiavi servizio etc). Il vano dovrà essere ubicato nell’abitacolo nella parte anteriore destra dell'autobus, il più vicino possibile al posto guida;

- ogni altra dotazione accessoria necessaria per il normale funzionamento del veicolo su strada;

- i veicoli dovranno essere dotati di impianto per eventuale futura installazione di dispositivo autoradio/lettore CD-MP3 e dotato di relative predisposizioni. Dovranno essere comunque già presenti i correlati altoparlanti di diffusione (dislocati in una posizione tale da non essere asportabili dai passeggeri, possibilmente posizionati in alto al centro sull’intradosso padiglione). I veicoli, tuttavia, NON dovranno tuttavia essere inizialmente muniti di dispositivo autoradio/lettore CD-MP3;

- il veicolo NON dovrà essere dotato di sistema antifurto elettronico;

- maniglie pensili per appiglio passeggeri (almeno n° 20);

- sensori di parcheggio in retromarcia al paraurti posteriore con display e avvisatore acustico (non escludibile) al posto guida;

# 12 - ALTRE DOTAZIONI/FORNITURE MINORI ACCESSORIE

Si richiedono, infine, le seguenti dotazioni/forniture minori accessorie:

- manualetto cartaceo di istruzioni per l’uso e la guida del veicolo per il Conducente (manuale dell’utente) (in lingua italiana e in formato “A5” e per ogni singolo autobus) (completo di istruzioni per l’utilizzo della rampa manuale per l’ingresso in carrozzina del disabile e dell’uso dell’impianto aria climatizzata nonché per l’utilizzo del sistema di ritenuta con cinghiaggio della carrozzella disabile);

- manualetto cartaceo di istruzioni per l’uso del cronotachigrafo digitale per il Conducente (manuale dell’utente) (in lingua italiana e in formato “A5” e per ogni singolo autobus);

- fanaleria posteriore supplementare (ripetitrice) luci “arresto” (a destra e a sinistra in posizione superiore – in alternativa è anche ammessa una sola terza luce  con posizione a metà altezza sul posteriore);

- fanaleria posteriore supplementare (ripetitrice) luci “indicatori di direzione” (a destra e a sinistra in posizione superiore);

- presa 24V cc per lampada di servizio nel vano motore e nel vano batterie;

- n° 1 ventilatore (elettroventola) reversibile per estrazione/immissione d’aria localizzato nella parte mediana o posteriore del comparto passeggeri, comandabile tramite interruttore da posto guida. Spia luminosa con pittogramma su quadro strumenti per segnalazione azionamento elettroventola;

- tergitura tergicristallo con velocità almeno intermittente, lenta e rapida. Nel tergicristallo  sarà incorporato un sistema lavaparabrezza;

- chiavi per accensione/spegnimento quadro strumenti (chiavi “consenso avviamento”) tutte uguali fra di loro per tutti gli autobus del lotto (chiave “consenso avviamento” unica ed universale). Le stesse dovranno essere fornita in duplice copia per ciascun autobus;

- chiavi varie serrature cifrate (come quelle da fornire, ad esempio, per bloccaggio porta passeggeri dall’esterno, maniglie sportelli esterni vani laterali, maniglia portellone vano motore, vani custodia oggetti presso posto guida ad eccezione di quelle per vani destinati agli impianti telematica di bordo) tutte uguali fra di loro nello stesso veicolo (per apertura universale di tutte le possibili serrature presenti nel veicolo con una sola chiave cifrata) ed anche uguali per tutti gli autobus del lotto (chiave varie serrature con cifratura unica ed universale). Le stesse chiavi dovranno essere fornite in duplice copia per ciascun autobus;

- chiavi serrature cifrate destinate per il vano/i tecnico sopra posto guida destinato a ospitare le apparecchiature per gli impianti telematica di bordo (come videosorveglianza e computer di bordo) tutte uguali fra di loro nello stesso veicolo (per apertura universale di tutte le possibili serrature presenti nel veicolo, e dedicate alla telematica di bordo, con una sola chiave cifrata) ed anche uguali per tutti gli autobus del lotto (chiave serratura del vano tecnico telematica di bordo con cifratura dedicata unica ed universale). Le stesse chiavi dovranno essere fornite in duplice copia per ciascun autobus;

# 13 - APPARATI AGGIUNTIVI E SISTEMI AUSILIARI PER L’ESERCIZIO (telematica di bordo)

Su dedicato documento allegato dovranno essere presentati, da parte del Fornitore, delle accurate descrizioni delle caratteristiche tecnico funzionali e delle caratteristiche tecniche degli apparati e sistemi o predisposizione di impianti.

Nei particolari casi per i quali si richiede la predisposizioni degli impianti senza la fornitura degli apparecchi/sistemi, dovranno essere forniti ed installati, dal Fornitore, tutto ciò che è necessario (piastre attacco, cablaggi completi di connettori, antenne, kit “viva voce”, pedale di allarme etc) per il montaggio celere e per il funzionamento dei relativi apparati.

Sui veicoli dovranno essere montati e resi funzionali, a completo onere del Fornitore, gli apparati e sistemi contemplati come “telematica di bordo” da fornire e di cui all’allegato E.

Il singolo tipo di apparato di bordo telematico previsto nella fornitura e da installare sull’autobus, in quanto a sua marca/modello/tipo/caratteristiche e in quanto a sua localizzazione fisica a bordo veicolo, dovrà essere preventivamente concordato con la Stazione Appaltante in fase di pre-fornitura dopo l’aggiudicazione, questo anche per evitare l’eventuale installazione, da parte del Fornitore, di apparati che non soddisfino pienamente la conformità alle caratteristiche tecniche e ai requisiti richiesti in base all’allegato E.

Anche il singolo tipo di apparato di bordo telematico NON previsto nella fornitura, in quanto a disposizione cablaggi e a sua localizzazione fisica a bordo veicolo, dovrà essere comunque preventivamente concordato con la Stazione Appaltante in fase di pre-fornitura dopo l’aggiudicazione.

In particolare, dovrà essere previsto un pulsante unico ON/OFF (in quadro strumenti) per immediato indipendente spegnimento manuale degli indicatori di percorso e per contemporaneo spegnimento relativo al controller di questi.

Il Fornitore inoltre dovrà predisporre lo spegnimento temporizzato (“power save”) degli indicatori di percorso e del controller di questi nonché del computer di bordo. Sono da escludersi soluzioni di tipo elettromeccanico.

Tutti gli apparati aggiuntivi di bordo richiesti nel dedicato allegato con relativo integrato sistema  dovranno essere forniti, perfettamente funzionanti e dotati di software di programmazione e gestione.

All’occorrenza, e se richiesto dalla Stazione Appaltante, oltre ai test di funzionamento presso lo Stabilimento del Fornitore, dovranno essere effettuati anche dei test di funzionalità presso le sedi delle Aziende che prenderanno in carico i mezzi. Dovranno altresì essere erogati, a completo onere del Fornitore, corsi formativi al personale aziendale per comprenderne il funzionamento e poter effettuare in autonomia la programmazione, la configurazione, la regolazione e l’inizializzazione di ciascun singolo apparato/impianto e del relativo sistema fornito. La fornitura dovrà essere comprensiva di software dedicati, di hardware vari complementari e delle istruzioni per programmazione/uso/manutenzione dei sistemi richiesti.

Resta inteso che (dove previsto dal fabbricante) taluni apparati, all’interruzione della alimentazione elettrica, devono essere in grado di effettuare lo spegnimento corretto del sistema (“shut-down”).

La garanzia degli apparati di bordo forniti avrà una validità temporale pari a quella offerta per la garanzia di base del veicolo. Sono compresi, nella stessa garanzia di base, anche le predisposizioni richieste (cavi, canalizzazioni, connettori, supporti) e le parti dell’impianto elettrico opportunamente dimensionato per i carichi occorrenti.

# APPENDICE 1 - “SCHEDE TECNICHE INFORMATIVE SUI RISCHI”

TABELLA ESEMPLIFICATIVA E APPROCCIO METODOLOGICO PER PROCEDERE ALLA CREAZIONE DELLA “SCHEDE INFORMATIVE SUI RISCHI”

PREMESSA

Per tutte le possibili fonti di pericolo individuate dal Costruttore/Fornitore dovrà essere dallo stesso compilata la TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Tab. 1) in riferimento alla matrice del rischio descritta nella presente Appendice.

PRINCIPALI AMBITI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L’elenco seguente deve essere considerato esemplificativo e non necessariamente esaustivo

- PREPARAZIONE E RIMESSAGGIO

  - Controlli generali, vani tecnici, rifornimento

  - Lavaggio carrozzeria, sottoscocca e vani tecnici

  - Altre condizioni previste dal Costruttore/Fornitore

  - Etc.

- GUIDA

  - Condizioni ordinarie

  - Altre condizioni previste dal Costruttore/Fornitore

  - Etc.

- MANUTENZIONE

  - Meccanica generale

  - Telaio

  - Trasmissione

  - Motore/sistema accumulo energia

  - Carrozzeria

  - Cabina di verniciatura

  - Saldatura sui veicoli

  - Altre condizioni previste dal Costruttore/Fornitore

  - Etc.

- EMERGENZE

  - Guasto meccanico/elettrico

  - Incidente stradale per collisione

  - Ribaltamento

  - Dispersioni corrente elettrica

  - Incendio

  - Etc.

Per i diversi ambiti dovranno essere indicati e valutati tutti gli eventuali rischi presenti (es. Ustione, Elettrocuzione, Campi elettromagnetici, Esposizione ad agenti chimici, Incendio, Esplosione, Trascinamento, Taglio, etc.).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La matrice del rischio dovrà permettere di definire criteri di accettabilità del rischio stesso e di classificare gli eventi dannosi in funzione della loro criticità.

R = P x D

R: Rischio

P: Frequenza/Probabilità di accadimento dell’evento pericoloso

D: Danno alle persone e/o alle cose associato all’accadimento dell’evento pericoloso

| ENTITÀ DEL RISCHIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FREQUENZA/PROBABILITÀ | DANNO |  |  |  |
|  | TRASCURABILE (1) | MARGINALE (2) | CRITICO (3) | CATASTROFICO (4) |
| REMOTO (1) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RARO (2) | 2 | 4 | 6 | 8 |
| OCCASIONALE (3) | 3 | 6 | 9 | 12 |
| FREQUENTE (4) | 4 | 8 | 12 | 16 |

| CLASSE DI RISCHIO | PRIORITÀ DI INTERVENTO |
| --- | --- |
| ELEVATO (12 ≤ R ≤ 16) | Azioni correttive Immediate L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari. |
| NOTEVOLE (6 ≤ R ≤ 9) | Azioni correttive da programmare con urgenza L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta. |
| ACCETTABILE (3 ≤ R ≤ 4) | Azioni correttive da valutare a medio termine Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti. |
| BASSO (1 ≤ R ≤ 2) | Azioni correttive non necessarie Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione, anche di eventuali altre attività di miglioramento |

ESEMPI DI CLASSIFICAZIONE DELLA FREQUENZA DI ACCADIMENTO

| FREQUENZA/PROBABILITÀ | DESCRIZIONE |  |
| --- | --- | --- |
| REMOTO | 1 | Non è atteso entro i xxx Km / anni |
| RARO | 2 | Può accadere al più una volta entro i xxx Km / anni |
| OCCASIONALE | 3 | È atteso poche volte entro i xxx km / anni |
| FREQUENTE | 4 | È atteso più volte entro i xxx km / anni |

In relazione alla Frequenza/Probabilità di accadimento dell’evento pericoloso dovranno essere in ogni caso forniti dal Costruttore/Fornitore i termini produttivi/temporali (es. Km percorsi, Ore di funzionamento, Anni di esercizio, etc.) rispetto ai quali si possa considerare Remoto, Raro, Occasionale o Frequente l’accadimento stesso.

ESEMPI DI CLASSIFICAZIONE DEI DANNI ALLE PERSONE E/O ALLE COSE

| DANNO | DESCRIZIONE |  |
| --- | --- | --- |
| TRASCURABILE | 1 | - Nessun effetto di rilievo sulle persone e/o sulle cose |
| MARGINALE | 2 | - Danni temporanei alle persone - Danneggiamenti reversibili senza interruzioni significative nell’utilizzo del veicolo e/o degli asset aziendali |
| CRITICO | 3 | - Danni gravi o gravissimi alle persone - Danneggiamenti reversibili con interruzione temporanea nell’utilizzo del veicolo e/o degli asset aziendali |
| CATASTROFICO | 4 | - DECESSI - Danneggiamento irreversibile del veicolo e/o degli asset aziendali |

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Tab. 1)

| Individuazione dei pericoli/ effetto (1) | Valutazione del rischio R (2) |  |  | Misure di prevenzione e protezione da adottare (3) | Valutazione del rischio R a seguito delle contromisure adottate (4) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | D | R |  | P’ | D’ | R’ |
| ES: perdita carburante da preriscaldatore | 2 | 3 | 6 | Per la riduzione del rischio devono essere messe in atto le seguenti contromisure: - ***** - ***** - ***** - ***** | 1 | 3 | 3 |

LEGENDA Tab.1

- Descrivere dettagliatamente la condizione di pericolo individuata

- Riportare i valori P e D e il relativo calcolo di R

- Indicare le contromisure (misure di prevenzione e protezione/requisti di sicurezza) da adottare per ridurre il rischio:

  - DPI

  - Modalità operative

  - Attrezzature necessarie

  - Formazione e abilitazioni necessarie per il personale operativo

  - Etc.

- Riportare i valori P’ e D’ a seguito dell’introduzione delle contromisure indicate e il relativo ricalcolo di R’